| Aromas Cubanos Manufaktúra | Vizsgaremek dokumentáció 2024/2025. tanév 13. E osztály Munkatársak Balázs Zalán Dobó Zoltán Dávid Jelenovits Milán |
| --- | --- |

Tartalomjegyzék

Feladat megtervezése és topológia összeállítása	5

Az Aromas Cubanos projekt felépítése és célja	5

Vizsgaremek alapterv	6

Gyártó ház és Raktár	6

Fejlesztési részleg	6

Vezetői/Hálózati Központ	6

Kávézó	7

Topológia összeállítása	8

Használt hálózati eszközök	10

Vezetőség épület	10

Raktár épület	10

Fejlesztés épület	10

Kávézó épület	10

IPv4 címzési rendszer (VLSM)	11

Címmagyarázat	11

Dolgozók VLAN	11

Vendégek VLAN	11

Irodisták VLAN	12

Security VLAN	12

CEO VLAN	12

Közép-Vezetés VLAN	12

Rendszergazda VLAN	13

Szerverek VLAN	13

WAN VLAN	13

Loopback VLAN	13

ASA VLAN	13

Management VLAN	14

IPv6 címzési rendszer (VLSM)	15

Címmagyarázat	15

Dolgozók VLAN	15

Vendégek VLAN	15

Irodisták VLAN	16

Security VLAN	16

CEO VLAN	16

Közép-Vezetés VLAN	16

Rendszergazda VLAN	16

Szerverek VLAN	16

Management VLAN	17

WAN VLAN	17

IP címek konfigurációja	18

VLAN tábla	18

Vezetőség épület	18

RV forgalomirányító	18

RV-2 forgalomirányító	20

SW V kapcsoló	21

SW V-2 kapcsoló	21

SW V-3 kapcsoló	22

Raktár épület	23

RR forgalomirányító	23

SW R kapcsoló	24

Fejlesztés épület	25

RF forgalomirányító	25

RF-2 forgalomirányító	27

SW F kapcsoló	28

SW F-2 kapcsoló	28

Kávézó épület	29

RK forgalomirányító	29

SW K kapcsoló	30

Második rétegbeli redundancia megvalósítása	31

Vezetőség épület	32

SW V kapcsoló	32

SW V-2 kapcsoló	32

SW V-3 kapcsoló	33

Fejlesztés épület	34

SW F kapcsoló	34

SW F-2 kapcsoló	34

Harmadik rétegbeli redundancia megvalósítása	35

Vezetőség épület	35

RV forgalomirányító	35

RV-2 forgalomirányító	36

Vezetéknélküli hálózat konfigurációja	37

Raktár épület	37

Fejlesztés épület	38

Kávézó épület	39

Statikus forgalomirányítás konfigurációja.	41

Vezetőség épület	41

RV forgalomirányító	41

Raktár épület	41

RR forgalomirányító	41

Fejlesztés épület	41

RF forgalomirányító	41

Kávézó épület	41

RK forgalomirányító	41

Dinamikus forgalomirányítás konfigurációja.	42

Fejlesztés épület	42

ASA tűzfal	42

RF forgalomirányító	42

RF-2 forgalomirányító	42

Statikus címfordítás megvalósítása	43

Vezetőség épület	43

RV forgalomirányító	43

RV-2 forgalomirányító	43

Dinamikus címfordítás megvalósítása	44

Vezetőség épület	44

RV forgalomirányító	44

Raktár épület	45

RR forgalomirányító	45

Fejlesztés épület	46

ASA tűzfal	46

Kávézó épület	47

RK forgalomirányító	47

WAN összeköttetés	48

VPN kapcsolat megvalósítása	49

Hálózatkonfigurációs program	50

ACL-ek	56

ASA tűzfal konfigurációja	57

Fejlesztés épület	57

ASA tűzfal	57

Windows szerver telepítése virtuális gépre	58

Címtár (Active Directory) megvalósítása	58

Fájl és nyomtató megosztás konfigurálása	58

Automatizált mentés konfigurálása	58

Kliens számítógépekre automatizált szoftvertelepítés konfigurálása	58

LINUX szerver telepítése virtuális gépre	59

Operációs rendszer feltelepítése	59

DHCP megvalósítása	61

DNS szerver megvalósítása	64

HTTP/HTTPS szerver konfigurálása	67

Tesztelés	70

Elérési teszt	70

Dinamikus konfiguráció teszt	70

VPN kapcsolat teszt	70

Hálózatkonfigurációs program teszt	70

ACL teszt	70

ASA tűzfal teszt	70

Windows szerver teszt	70

Linux szerver teszt	70

Felhasznált szoftverek	71

Ábrajegyzék	72

Feladat megtervezése és topológia összeállítása

Az Aromas Cubanos projekt felépítése és célja

Történet: Az Aromas Cubanos egy ambiciózus vállalkozás, amely 1975-ben alakult a kubai szivargyártás szívében. Az alapítók egy családi örökséget kívántak tovább vinni, az autentikus kubai szivarok kézműves gyártását, amelyeket világszerte elismertek. A cég dinamikusan fejlődött, és az évtizedek során jelentős mértékben bővítette kapacitásait. 2023-ra az Aromas Cubanos három fő telephelyet és egy kávézót is magában foglaló hálózatot épített ki, amely a modern technológia és a hagyományos szivargyártás egyedülálló ötvözetét nyújtja.

Projekt célja: Az Aromas Cubanos legújabb projektje egy olyan komplex hálózati infrastruktúra létrehozása, amely támogatja a cég bővülését és hatékony működését. A cél egy biztonságos és gyors, mindhárom telephelyet lefedő hálózat kialakítása, amely kielégíti a cég működési igényeit és a modern IT-követelményeket. Az infrastruktúrának több VLAN-t, vezeték nélküli hálózatokat, redundáns megoldásokat, valamint statikus és dinamikus forgalomirányítást is tartalmaznia kell.

Hálózat felépítése: Az infrastruktúra négy fő telephelyet fed le, ahol a szivargyártás, kutatás-fejlesztés, az irodai adminisztráció és egy kávézó szolgáltatás zajlik. Minden helyszínen különböző VLAN-ok kerültek kialakításra a dolgozók, vezetőség és vendégek elkülönítésére. A gyártási részlegen különösen fontos a biztonságos kommunikáció biztosítása a fejlesztési részleggel és a vezetőséggel, ezért a redundáns megoldások mellett tűzfalszabályok (ACL-ek) és VPN-kapcsolatok is beépítésre kerültek.

A hálózat mind IPv4, mind IPv6 címzési rendszert alkalmaz, lehetővé téve a zökkenőmentes adatkommunikációt és skálázhatóságot a jövőbeli bővítésekhez. A statikus és dinamikus címfordítás, valamint a WAN-összeköttetések biztosítják a telephelyek közötti zavartalan adatforgalmat.

Biztonság és programozhatóság: A hálózat tartalmaz vezeték nélküli hozzáférési pontokat (WiFi), mind nyílt, mind zárt hálózatok számára, biztosítva a vendégek kényelmét a kávézóban, miközben a vállalat belső adatforgalma védve van. A biztonság fokozása érdekében hardveres tűzfalak és ACL-ek szabályozzák az adatforgalmat.

A rendszergazdák központilag felügyelik a hálózatot, programozott hálózatkonfigurációk segítségével, automatikusan menedzselve a mentéseket és szoftvertelepítéseket. A rendszer része két kiszolgáló, egy Linux alapú és egy Windows szerver, amelyek olyan alapvető szolgáltatásokat nyújtanak, mint az Active Directory, DHCP, DNS, HTTPS, fájl- és nyomtatómegosztás, valamint automatizált biztonsági mentések.

Az Aromas Cubanos célja, hogy a technológiai újításokat és hagyományos szivarkészítési módszereit egyaránt fenntartsa, hozzájárulva ezzel a kubai szivarok globális hírnevének megőrzéséhez és terjesztéséhez.

Vizsgaremek alapterv

Téma: 	Kézműves szivar cég kávézóval

Név: 	Aromas Cubanos (Kubai Ízek)

Helyszín: 	Kuba

Épületek: 	Gyártó ház és Raktár, Fejlesztési részleg, Vezetői/Hálózati Központ, Kávézó

Gyártó ház és Raktár (Raktár)

Szervezeti egységek:

Dolgozók	50 fő

Security	2 fő

Közép-Vezetés	1 fő

Eszközök:

WiFi Access Point,

Számítógép,

Mobiltelefon,

Forgalomirányító,

Kapcsoló,

Hálózati Kontroller

Fejlesztési részleg (Fejlesztés)

Szervezeti egységek:

Dolgozók	20 fő

Security	2 fő

Közép-Vezetés	1 fő

Eszközök:

WiFi Access Point,

Számítógép,

Mobiltelefon,

Forgalomirányító,

Kapcsoló

ASA Tűzfal

Vezetői/Hálózati Központ (Vezetőség)

Szervezeti egységek:

Irodisták	10 fő

Security	2 fő

CEO	5 fő

Rendszergazda	2 fő

Eszközök:

Számítógép,

Kiszolgáló,

Forgalomirányító,

Kapcsoló

Kávézó

Szervezeti egységek:

Dolgozók	6 fő

Vendégek	30 fő

Közép-Vezetés	1 fő

Eszközök:

Nyilvános WiFi Access Point,

Dolgozói WiFi Access Point,

Számítógép,

Mobiltelefon,

Forgalomirányító,

Kapcsoló

Topológia összeállítása

1. ábra: Teljes topológia képe

2. ábra: Raktár topológia

3. ábra: Kávézó topológia

4. ábra: Fejlesztés topológia

5. ábra: Vezetőség topológia

Használt hálózati eszközök

Vezetőség épület

Router 1: Cisco ISR4331-es forgalomirányító, „RV”, internetelérést biztosít, VPN elérést biztosít, HSRP protokollt használ redundanciához

Router 2: Cisco 2911-es forgalomirányító, „RV-2”, WAN kapcsolatot illetve másodlagos internetelérést biztosít, HSRP protokollt használ redundanciához

Switch 1: Cisco 2960-24TT kapcsoló, „SW V”, a számítógépek hálózati kapcsolatáért felel, második rétegbeli redundanciával állandó elérésért felel

Switch 2: Cisco 2960-24TT kapcsoló, „SW V-2”, a számítógépek hálózati kapcsolatáért felel, második rétegbeli redundanciával állandó elérésért felel

Switch 3: Cisco 2960-24TT kapcsoló, „SW V-3”, a számítógépek hálózati kapcsolatáért felel, második rétegbeli redundanciával állandó elérésért felel

Raktár épület

Router 1: Cisco 2911-es forgalomirányító, „RR”, internetelérést biztosít

Switch 1: Cisco 2960-24TT kapcsoló, „SW R”, a számítógépek hálózati kapcsolatáért felel

Access Point 1: Cisco AP, „AP-R”, vezetéknélküli internetelérést biztosít a dolgozók számára
Network Controller 1: Cisco PT Controller, „NetworkController”, Packet Tracer-ben szimulált hálózatprogramozás lehetőségéért felel

Fejlesztés épület

ASA 1: Cisco ASA tűzfal, „ASA”, fizikai tűzfal, OSPF-fel fedezi fel a hálózatot

Router 1: Cisco 2911-es forgalomirányító, „RF”, internetelérést biztosít, OSPF-fel fedezi fel a hálózatot

Router 2: Cisco 2911-es forgalomirányító, „RF-2”, WAN kapcsolatot illetve másodlagos internetelérést biztosít, OSPF-fel fedezi fel a hálózatot

Switch 1: Cisco 2960-24TT kapcsoló, „SW F”, a számítógépek hálózati kapcsolatáért felel

Switch 2: Cisco 2960-24TT kapcsoló, „SW F-2”, a számítógépek hálózati kapcsolatáért felel

Access Point 1: Cisco AP, „AP-F”, vezetéknélküli internetelérést biztosít a dolgozók számára

Kávézó épület

Router 1: Cisco 2911-es forgalomirányító, „RK”, internetelérést biztosít

Switch 1: Cisco 2960-24TT kapcsoló, „SW K”, a számítógépek hálózati kapcsolatáért felel

Access Point 1: Cisco AP, „AP-K”, vezetéknélküli internetelérést biztosít a dolgozók számára

Access Point 2: Cisco AP, „AP-KG”, vezetéknélküli internetelérést biztosít a vendégek számára

IPv4 címzési rendszer (VLSM)

Címmagyarázat

| Címmagyarázat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hálózat | VLAN ID | Épület | Eszköz |
| 10 | 1 | 2 | 1 |

| Épület kódok |  |
| --- | --- |
| 1 | Vezetőség |
| 2 | Raktár |
| 3 | Fejlesztés |
| 4 | Kávézó |

Dolgozók VLAN

| 10.10.2. | 0 | Dolgozók VLAN | Hálózati cím |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.10.2. | 1 |  |  |
| 10.10.2. | 2 |  |  |
| 10.10.2. | 3 |  |  |
| 10.10.2. | 4 |  |  |
| 10.10.2. | 5 |  |  |
| 10.10.2. | 6 |  |  |
| 10.10.2. | 7 |  |  |
| 10.10.2. | 8 |  |  |
| 10.10.2. | 9 |  |  |
| 10.10.2. | 10 |  |  |
| 10.10.2. | 11 |  |  |
| 10.10.2. | 12 |  |  |
| 10.10.2. | 13 |  |  |
| 10.10.2. | 14 |  |  |
| 10.10.2. | 15 |  |  |
| 10.10.2. | 16 |  |  |
| 10.10.2. | 17 |  |  |
| 10.10.2. | 18 |  |  |
| 10.10.2. | 19 |  |  |
| 10.10.2. | 20 |  |  |
| 10.10.2. | 21 |  |  |
| 10.10.2. | 22 |  |  |
| 10.10.2. | 23 |  |  |
| 10.10.2. | 24 |  |  |
| 10.10.2. | 25 |  |  |
| 10.10.2. | 26 |  |  |

Dolgozók tábla (részlet)

Vendégek VLAN

| 10.20.4. | 0 | Vendégek VLAN | Hálózati cím |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.20.4. | 1 |  |  |
| 10.20.4. | 2 |  |  |
| 10.20.4. | 3 |  |  |
| 10.20.4. | 4 |  |  |
| 10.20.4. | 5 |  |  |
| 10.20.4. | 6 |  |  |
| 10.20.4. | 7 |  |  |
| 10.20.4. | 8 |  |  |
| 10.20.4. | 9 |  |  |
| 10.20.4. | 10 |  |  |
| 10.20.4. | 11 |  |  |
| 10.20.4. | 12 |  |  |
| 10.20.4. | 13 |  |  |
| 10.20.4. | 14 |  |  |
| 10.20.4. | 15 |  |  |
| 10.20.4. | 16 |  |  |
| 10.20.4. | 17 |  |  |
| 10.20.4. | 18 |  |  |
| 10.20.4. | 19 |  |  |
| 10.20.4. | 20 |  |  |
| 10.20.4. | 21 |  |  |
| 10.20.4. | 22 |  |  |
| 10.20.4. | 23 |  |  |
| 10.20.4. | 24 |  |  |
| 10.20.4. | 25 |  |  |
| 10.20.4. | 26 |  |  |
| 10.20.4. | 27 |  |  |
| 10.20.4. | 28 |  |  |
| 10.20.4. | 29 |  |  |
| 10.20.4. | 30 |  |  |
| 10.20.4. | 254 |  | Gateway |
| 10.20.4. | 255 |  | Szórási cím |

Vendégek tábla

Irodisták VLAN

| 10.30.1. | 0 | Irodisták VLAN | Hálózati cím |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.30.1. | 1 |  |  |
| 10.30.1. | 2 |  |  |
| 10.30.1. | 3 |  |  |
| 10.30.1. | 4 |  |  |
| 10.30.1. | 5 |  |  |
| 10.30.1. | 6 |  |  |
| 10.30.1. | 7 |  |  |
| 10.30.1. | 8 |  |  |
| 10.30.1. | 9 |  |  |
| 10.30.1. | 10 |  |  |
| 10.30.1 | 252 |  | Gateway RV2 |
| 10.30.1 | 253 |  | Gateway RV |
| 10.30.1. | 254 |  | HSRP GW |
| 10.30.1. | 255 |  | Szórási cím |

Irodisták tábla

Security VLAN

| 10.40.1. | 0 | Security | Hálózati cím |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.40.1. | 1 |  |  |
| 10.40.1. | 2 |  |  |
| 10.40.1. | 3 |  |  |
| 10.40.1. | 4 |  |  |
| 10.40.1 | 252 |  | Gateway RV2 |
| 10.40.1 | 253 |  | Gateway RV |
| 10.40.1. | 254 |  | HSRP GW |
| 10.40.1. | 255 |  | Szórási cím |
| 10.40.2. | 0 |  | Hálózati cím |
| 10.40.2. | 1 |  |  |
| 10.40.2. | 2 |  |  |
| 10.40.2. | 3 |  |  |
| 10.40.2. | 4 |  |  |
| 10.40.2. | 254 |  | Gateway |
| 10.40.2. | 255 |  | Szórási cím |
| 10.40.3. | 0 |  | Hálózati cím |
| 10.40.3. | 1 |  |  |
| 10.40.3. | 2 |  |  |
| 10.40.3. | 3 |  |  |
| 10.40.3. | 4 |  |  |
| 10.40.3. | 254 |  | Gateway |
| 10.40.3. | 255 |  | Szórási cím |

Security tábla

CEO VLAN

| 10.50.1. | 0 | CEO | Hálózati cím |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.50.1. | 1 |  |  |
| 10.50.1. | 2 |  |  |
| 10.50.1. | 3 |  |  |
| 10.50.1. | 4 |  |  |
| 10.50.1. | 5 |  |  |
| 10.50.1 | 252 |  | Gateway RV2 |
| 10.50.1 | 253 |  | Gateway RV |
| 10.50.1. | 254 |  | HSRP GW |
| 10.50.1. | 255 |  | Szórási cím |

CEO tábla

Közép-Vezetés VLAN

| 10.60.2. | 0 | Közép-Vezetés | Hálózati cím |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.60.2. | 1 |  |  |
| 10.60.2. | 2 |  |  |
| 10.60.2. | 254 |  | Gateway |
| 10.60.2. | 255 |  | Szórási cím |
| 10.60.3. | 0 |  | Hálózati cím |
| 10.60.3. | 1 |  |  |
| 10.60.3. | 2 |  |  |
| 10.60.3. | 254 |  | Gateway |
| 10.60.3. | 255 |  | Szórási cím |
| 10.60.4. | 0 |  | Hálózati cím |
| 10.60.4. | 1 |  |  |
| 10.60.4. | 2 |  |  |
| 10.60.4. | 254 |  | Gateway |
| 10.60.4. | 255 |  | Szórási cím |

Közép-Vezetés tábla

Rendszergazda VLAN

| 10.70.1. | 0 | Admin | Hálózati cím |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.70.1. | 1 |  | Irodai Gép 1 |
| 10.70.1. | 2 |  | Irodai Gép 2 |
| 10.70.1 | 252 |  | Gateway RV2 |
| 10.70.1 | 253 |  | Gateway RV |
| 10.70.1. | 254 |  | HSRP GW |
| 10.70.1. | 255 |  | Szórási cím |

Rendszergazda tábla

Szerverek VLAN

| 10.80.1. | 0 | SRV | Hálózati cím |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.80.1. | 1 |  | Windows Server |
| 10.80.1. | 2 |  | Linux Server |
| 10.80.1 | 252 |  | Gateway RV2 |
| 10.80.1 | 253 |  | Gateway RV |
| 10.80.1. | 254 |  | HSRP GW |
| 10.80.1. | 255 |  | Szórási cím |

Szerverek tábla

WAN VLAN

| 10.0.0. | 0 | WAN | Hálózati cím |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.0.0. | 1 |  | RV-2 WAN |
| 10.0.0. | 2 |  | RF-2 WAN |
| 10.0.0. | 3 |  | Szórási cím |

WAN tábla

Loopback VLAN

| 10.200.1. | 1 | Loopback | RV Lo0 | /32 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.200.1. | 2 |  | RV-2 Lo0 | /32 |
| 10.200.2. | 1 |  | RR Lo0 | /32 |
| 10.200.3. | 1 |  | RF Lo0 | /32 |
| 10.200.3. | 2 |  | RF-2 Lo0 | /32 |
| 10.200.4. | 1 |  | RK Lo0 | /32 |

Loopback tábla

ASA VLAN

| 10.201.0. | 0 | WAN | Hálózati cím |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.201.0. | 1 |  | RF Gig0/2 |
| 10.201.0. | 2 |  | ASA |
| 10.201.0. | 3 |  | Szórási cím |

WAN tábla

Management VLAN

| 10.100.1. | 0 | Management VLAN | Alhálózati cím |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.100.1. | 1 |  | Sw V Vlan 1 |
| 10.100.1. | 2 |  | Sw V-2 Vlan 1 |
| 10.100.1. | 3 |  | Sw V-3 Vlan 1 |
| 10.100.1. | 4 |  | RV Gig0/1 |
| 10.100.1. | 5 |  | RV-2 Gig0/1 |
| 10.100.1. | 252 |  | Gateway RV2 |
| 10.100.1. | 253 |  | Gateway RV |
| 10.100.1. | 254 |  | HSRP GW |
| 10.100.1. | 255 |  | Szórási cím |
| 10.100.2. | 0 |  | Hálózati cím |
| 10.100.2. | 1 |  | RR Gig0/1 |
| 10.100.2. | 2 |  | Sw R VLAN 1 |
| 10.100.2. | 254 |  | Gateway |
| 10.100.2. | 255 |  | Szórási cím |
| 10.100.3. | 0 |  | Alhálózati cím |
| 10.100.3. | 1 |  | RF Gig0/0 |
| 10.100.3. | 2 |  | RF-2 Gig0/2 |
| 10.100.3. | 3 |  |  |
| 10.100.3. | 4 |  |  |
| 10.100.3. | 5 |  |  |
| 10.100.3. | 6 |  |  |
| 10.100.3. | 7 |  | Szórási cím |
| 10.100.3. | 8 |  | Alhálózati cím |
| 10.100.3. | 9 |  | RF Gig0/1 |
| 10.100.3. | 10 |  | RF-2 Gig0/0 |
| 10.100.3. | 11 |  |  |
| 10.100.3. | 12 |  |  |
| 10.100.3. | 13 |  |  |
| 10.100.3. | 14 |  |  |
| 10.100.3. | 15 |  | Szórási cím |
| 10.100.3. | 16 |  | Alhálózati cím |
| 10.100.3. | 17 |  | Sw F VLAN 1 |
| 10.100.3. | 18 |  | Sw F-2 VLAN 1 |
| 10.100.3. | 19 |  |  |
| 10.100.3. | 20 |  |  |
| 10.100.3. | 21 |  |  |
| 10.100.3. | 22 |  |  |
| 10.100.3. | 23 |  | Szórási cím |

| 10.100.4. | 0 |  | Hálózati cím |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.100.4. | 1 |  | RK Gig0/1 |
| 10.100.4. | 2 |  | Sw K VLAN 1 |
| 10.100.4. | 3 |  |  |
| 10.100.4. | 254 |  | Gateway |
| 10.100.4. | 255 |  | Szórási cím |

Management tábla

IPv6 címzési rendszer (VLSM)

Címmagyarázat

| Cím magyarázat |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hálózat |  |  | VLAN ID | Épület ID | Eszköz |
| 2001 | db8 | 1984 | 1 | 02 | 1 |

| Épület kódok |  |
| --- | --- |
| 01 | Vezetőség |
| 02 | Raktár |
| 03 | Fejlesztés |
| 04 | Kávézó |

Dolgozók VLAN

| 2001:db8:1984:102:: |  | Dolgozók VLAN | Hálózati cím |
| --- | --- | --- | --- |
| 2001:db8:1984:102:: | 1 |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | 2 |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | 3 |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | 4 |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | 5 |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | 6 |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | 7 |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | 8 |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | 9 |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | A |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | B |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | C |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | D |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | E |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | F |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | 10 |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | 11 |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | 12 |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | 13 |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | 14 |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | 15 |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | 16 |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | 17 |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | 18 |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | 19 |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | 1A |  |  |

Dolgozók tábla (részlet)

Vendégek VLAN

| 2001:db8:1984:204:: |  | Vendégek VLAN | Hálózati cím |
| --- | --- | --- | --- |
| 2001:db8:1984:204:: | 1 |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | 2 |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | 3 |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | 4 |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | 5 |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | 6 |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | 7 |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | 8 |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | 9 |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | A |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | B |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | C |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | D |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | E |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | F |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | 10 |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | 11 |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | 12 |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | 13 |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | 14 |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | 15 |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | 16 |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | 17 |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | 18 |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | 19 |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | 1A |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | 1B |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | 1C |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | 1D |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | 1E |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | FE |  |  |

Vendégek tábla

Irodisták VLAN

| 2001:db8:1984:301:: |  | Irodisták VLAN | Hálózati cím |
| --- | --- | --- | --- |
| 2001:db8:1984:301:: | 1 |  |  |
| 2001:db8:1984:301:: | 2 |  |  |
| 2001:db8:1984:301:: | 3 |  |  |
| 2001:db8:1984:301:: | 4 |  |  |
| 2001:db8:1984:301:: | 5 |  |  |
| 2001:db8:1984:301:: | 6 |  |  |
| 2001:db8:1984:301:: | 7 |  |  |
| 2001:db8:1984:301:: | 8 |  |  |
| 2001:db8:1984:301:: | 9 |  |  |
| 2001:db8:1984:301:: | A |  |  |

Irodisták tábla

Security VLAN

| 2001:db8:1984:401:: |  | Security | Hálózati cím |
| --- | --- | --- | --- |
| 2001:db8:1984:401:: | 1 |  |  |
| 2001:db8:1984:401:: | 2 |  |  |
| 2001:db8:1984:401:: | 3 |  |  |
| 2001:db8:1984:401:: | 4 |  |  |
| 2001:db8:1984:402:: |  |  | Hálózati cím |
| 2001:db8:1984:402:: | 1 |  |  |
| 2001:db8:1984:402:: | 2 |  |  |
| 2001:db8:1984:402:: | 3 |  |  |
| 2001:db8:1984:402:: | 4 |  |  |
| 2001:db8:1984:403:: |  |  | Hálózati cím |
| 2001:db8:1984:403:: | 1 |  |  |
| 2001:db8:1984:403:: | 2 |  |  |
| 2001:db8:1984:403:: | 3 |  |  |
| 2001:db8:1984:403:: | 4 |  |  |

Security tábla

CEO VLAN

| 2001:db8:1984:501:: |  | CEO | Hálózati cím |
| --- | --- | --- | --- |
| 2001:db8:1984:501:: | 1 |  |  |
| 2001:db8:1984:501:: | 2 |  |  |
| 2001:db8:1984:501:: | 3 |  |  |
| 2001:db8:1984:501:: | 4 |  |  |
| 2001:db8:1984:501:: | 5 |  |  |

CEO tábla

Közép-Vezetés VLAN

| 2001:db8:1984:602:: |  | Közép-Vezetés | Hálózati cím |
| --- | --- | --- | --- |
| 2001:db8:1984:602:: | 1 |  |  |
| 2001:db8:1984:602:: | 2 |  |  |
| 2001:db8:1984:603:: |  |  | Hálózati cím |
| 2001:db8:1984:603:: | 1 |  |  |
| 2001:db8:1984:603:: | 2 |  |  |
| 2001:db8:1984:604:: |  |  | Hálózati cím |
| 2001:db8:1984:604:: | 1 |  |  |
| 2001:db8:1984:604:: | 2 |  |  |

Közép-Vezetés tábla

Rendszergazda VLAN

| 2001:db8:1984:701:: |  | Admin | Hálózati cím |
| --- | --- | --- | --- |
| 2001:db8:1984:701:: | 1 |  | Irodai Gép 1 |
| 2001:db8:1984:701:: | 2 |  | Irodai Gép 2 |
| 2001:db8:1984:701:: | 3 |  |  |
| 2001:db8:1984:701:: | 4 |  |  |

Rendszergazda tábla

Szerverek VLAN

| 2001:db8:1984:801:: |  | SRV | Hálózati cím |
| --- | --- | --- | --- |
| 2001:db8:1984:801:: | 1 |  | Windows Server |
| 2001:db8:1984:801:: | 2 |  | Linux Server |

Szerverek tábla

Management VLAN

| 2001:db8:1984:1001:: | 0 | Management VLAN | Hálózati cím |
| --- | --- | --- | --- |
| 2001:db8:1984:1001:: | 1 |  | Sw V Vlan 1 |
| 2001:db8:1984:1001:: | 2 |  | Sw V-2 Vlan 1 |
| 2001:db8:1984:1001:: | 3 |  | Sw V-3 Vlan 1 |
| 2001:db8:1984:1002:: | 0 |  | Hálózati cím |
| 2001:db8:1984:1002:: | 1 |  | RR Gig0/1 |
| 2001:db8:1984:1002:: | 2 |  | Sw R VLAN 1 |
| 2001:db8:1984:1002:: | 3 |  |  |
| 2001:db8:1984:1002:: | 4 |  |  |
| 2001:db8:1984:1003:: | 0 |  | Hálózati cím |
| 2001:db8:1984:1003:: | 1 |  | RF Gig0/0 |
| 2001:db8:1984:1003:: | 2 |  | RF-2 Gig0/2 |
| 2001:db8:1984:1003:: | 3 |  |  |
| 2001:db8:1984:1003:: | 4 |  |  |
| 2001:db8:1984:1003:: | 5 |  |  |
| 2001:db8:1984:1003:: | 6 |  |  |
| 2001:db8:1984:1003:: | 7 |  |  |
| 2001:db8:1984:1003:: | 8 |  |  |
| 2001:db8:1984:1003:: | 9 |  | RF Gig0/1 |
| 2001:db8:1984:1003:: | A |  | RF-2 Gig0/0 |
| 2001:db8:1984:1003:: | B |  |  |
| 2001:db8:1984:1003:: | C |  |  |
| 2001:db8:1984:1003:: | D |  |  |
| 2001:db8:1984:1003:: | E |  |  |
| 2001:db8:1984:1003:: | F |  |  |
| 2001:db8:1984:1003:: | 11 |  |  |
| 2001:db8:1984:1003:: | 12 |  | Sw F VLAN 1 |
| 2001:db8:1984:1003:: | 13 |  | Sw F-2 VLAN 1 |
| 2001:db8:1984:1003:: | 14 |  |  |
| 2001:db8:1984:1003:: | 15 |  |  |
| 2001:db8:1984:1003:: | 16 |  |  |
| 2001:db8:1984:1003:: | 17 |  |  |
| 2001:db8:1984:1004:: | 0 |  | Hálózati cím |
| 2001:db8:1984:1004:: | 1 |  | RK Gig0/1 |
| 2001:db8:1984:1004:: | 2 |  | Sw K VLAN 1 |
| 2001:db8:1984:1004:: | 3 |  |  |

Management tábla

WAN VLAN

| 2001:db8:1984:: |  | WAN | Hálózati cím |
| --- | --- | --- | --- |
| 2001:db8:1984:: | 1 |  | RV-2 WAN |
| 2001:db8:1984:: | 2 |  | RF-2 WAN |

WAN tábla

IP címek konfigurációja

VLAN tábla

| Vlan száma | Vlan neve |
| --- | --- |
| 10 | Dolgozók |
| 20 | Vendégek |
| 30 | Irodisták |
| 40 | Security |
| 50 | CEO |
| 60 | Közép-Vezetés |
| 70 | Admin |
| 80 | SRV |
| 100 | Management |
| 200 | Loopback |

Vezetőség épület

RV forgalomirányító

interface gig0/1

description RV-SwV

ip address 10.100.1.253 255.255.255.0

ip helper-address 10.80.1.2

no shutdown

exit

!

interface gig0/0/0

description ISP

ip address 200.100.0.18 255.255.255.248

no shutdown

exit

!

interface lo0

description Router-ID

ip address 10.200.1.1 255.255.255.255

no shutdown

exit

!

interface gig0/1.30

description V-Irodistak-GW

encapsulation dot1q 30

ip address 10.30.1.253 255.255.255.0

no shutdown

exit

!

interface gig0/1.40

description V-Security-GW

encapsulation dot1q 40

ip address 10.40.1.253 255.255.255.0

no shutdown

exit

!

interface gig0/1.50

description V-CEO-GW

encapsulation dot1q 50

ip address 10.50.1.253 255.255.255.0

no shutdown

exit

!

interface gig0/1.70

description V-Admin-GW

encapsulation dot1q 70

ip address 10.70.1.253 255.255.255.0

no shutdown

exit

!

interface gig0/1.80

description V-SRV-GW

encapsulation dot1q 80

ip address 10.80.1.253 255.255.255.0

no shutdown

exit

RV-2 forgalomirányító

interface gig0/1

description RV2-SwV3

ip address 10.100.1.5 255.255.255.0

no shutdown

exit

!

interface gig0/0/0

description WAN

ip address 10.0.0.1 255.255.255.252

no shutdown

exit

!

interface lo0

description Router-ID

ip address 10.200.1.2 255.255.255.248

no shutdown

exit

!

interface gig0/1.30

description V-Irodistak-GW

encapsulation dot1q 30

ip address 10.30.1.252 255.255.255.0

no shutdown

exit

!

interface gig0/1.40

description V-Security-GW

encapsulation dot1q 40

ip address 10.40.1.252 255.255.255.0

no shutdown

exit

!

interface gig0/1.50

description V-CEO-GW

encapsulation dot1q 50

ip address 10.50.1.252 255.255.255.0

no shutdown

exit

!

interface gig0/1.70

description V-Admin-GW

encapsulation dot1q 70

ip address 10.70.1.252 255.255.255.0

no shutdown

exit

!

interface gig0/1.80

description V-SRV-GW

encapsulation dot1q 80

ip address 10.80.1.252 255.255.255.0

no shutdown

exit

SW V kapcsoló

vlan 30

name V-Irodistak

vlan 40

name V-Security

vlan 50

name V-CEO

vlan 70

name V-Rendszergazda

vlan 80

name V-SERVER

vlan 100

name V-Mngmnt

exit

!

interface vlan 1

description Mngmnt

ip address 10.100.1.1 255.255.255.0

no shutdown

SW V-2 kapcsoló

vlan 30

name V-Irodistak

vlan 40

name V-Security

vlan 50

name V-CEO

vlan 70

name V-Rendszergazda

vlan 80

name V-SERVER

vlan 100

name V-Mngmnt

exit

!

interface vlan 1

description Mngmnt

ip address 10.100.1.2 255.255.255.0

no shutdown

SW V-3 kapcsoló

vlan 30

name V-Irodistak

vlan 40

name V-Security

vlan 50

name V-CEO

vlan 70

name V-Rendszergazda

vlan 80

name V-SERVER

vlan 100

name V-Mngmnt

exit

!

interface vlan 1

description Mngmnt

ip address 10.100.1.3 255.255.255.0

no shutdown

Raktár épület

RR forgalomirányító

interface gig0/1

description RR-SwR

ip address 10.100.2.1 255.255.255.252

no shutdown

ip nat inside

exit

!

interface gig0/1.60

description R-Vezetoseg-GW

encapsulation dot1q 60

ip address 10.60.2.254 255.255.255.0

ip nat inside

exit

!

interface gig0/1.40

description R-Security-GW

encapsulation dot1q 40

ip address 10.40.2.254 255.255.255.0

ip nat inside

exit

!

interface gig0/0/0

description ISP

ip address 200.100.0.1 255.255.255.252

ip nat outside

no shutdown

exit

!

interface gig0/0

description WiFi-GW

ip address 10.10.2.254 255.255.255.0

ip nat inside

no shutdown

exit

!

ip dhcp excluded-address 10.10.2.254

ip dhcp excluded-address 10.40.2.254

ip dhcp excluded-address 10.60.2.254

ip dhcp pool R-Vezetoseg

dns 200.100.0.20

lease 0 1 30

default 10.60.2.254

network 10.60.2.0 255.255.255.0

exit

!

ip dhcp pool R-Security

dns 200.100.0.20

lease 0 1 30

default 10.40.2.254

network 10.40.2.0 255.255.255.0

exit

ip dhcp pool R-WiFi

dns 200.100.0.20

lease 0 1 30

default 10.10.2.254

network 10.10.2.0 255.255.255.0

exit

!

interface lo0

description Router-ID

ip address 10.200.2.1 255.255.255.255

no shutdown

!

SW R kapcsoló

vlan 40

name R-Security

vlan 60

name R-Vezetoseg

exit

!

interface vlan 1

description Mngmnt

ip address 10.100.2.2 255.255.255.252

Fejlesztés épület

RF forgalomirányító

interface gig0/1

description RF-SwF

ip address 10.100.3.5 255.255.255.252

ip nat inside

no shutdown

exit

!

interface gig0/0

description RF-RF2

ip address 10.100.3.1 255.255.255.252

ip ospf authentication message-digest

ip ospf message-digest-key 1 md5 cisco

ip nat inside

no shutdown

exit

!

interface gig0/0/0

description ISP

ip address 200.100.0.9 255.255.255.252

ip nat outside

no shutdown

exit

!

interface lo0

description Router-ID

ip address 10.200.3.1 255.255.255.255

no shutdown

exit

!

interface gig0/1.10

description F-Dolgozok-GW

encapsulation dot1q 10

ip address 10.10.3.126 255.255.255.128

ip nat inside

no shutdown

exit

!

interface gig0/1.40

description F-Security-GW

encapsulation dot1q 40

ip address 10.40.3.254 255.255.255.0

ip nat inside

no shutdown

exit

!

interface gig0/1.60

description F-Vezetoseg-GW

encapsulation dot1q 60

ip address 10.60.3.254 255.255.255.0

ip nat inside

no shutdown

exit

ip dhcp excluded-address 10.10.3.126

ip dhcp excluded-address 10.40.3.254

ip dhcp excluded-address 10.60.3.254

!

ip dhcp pool F-Dolgozok

dns 200.100.0.20

lease 0 1 30

default 10.10.3.126

network 10.10.3.0 255.255.255.128

exit

!

ip dhcp pool F-Security

dns 200.100.0.20

lease 0 1 30

default 10.40.3.254

network 10.40.3.0 255.255.255.0

exit

!

ip dhcp pool F-Vezetoseg

dns 200.100.0.20

lease 0 1 30

default 10.60.3.254

network 10.60.3.0 255.255.255.0

exit

RF-2 forgalomirányító

interface gig0/0

description RF2-RF

ip address 10.100.3.2 255.255.255.252

ip ospf authentication message-digest

ip ospf message-digest-key 1 md5 cisco

no shutdown

exit

!

interface gig0/2

description RF2-SwF

ip address 10.100.3.6 255.255.255.252

no shutdown

exit

!

interface gig0/0/0

description WAN

ip address 10.0.0.2 255.255.255.252

no shutdown

exit

!

interface lo0

description Router-ID

ip address 10.200.3.2 255.255.255.255

no shutdown

exit

!

interface gig0/1

description F-WiFi-GW

ip address 10.10.3.254 255.255.255.128

no shutdown

exit

!

ip dhcp excluded-address 10.10.3.254

!

ip dhcp pool F-WiFi

dns 10.80.0.2

lease 0 1 30

default 10.10.3.254

network 10.10.3.128 255.255.255.128

exit

SW F kapcsoló

vlan 10

name F-Dolgozok

vlan 40

name F-Security

vlan 60

name F-Vezetoseg

exit

!

interface vlan 1

description Mngmnt

ip address 10.100.3.9 255.255.255.252

no shutdown

SW F-2 kapcsoló

vlan 40

name F-Security

vlan 60

name F-Vezetoseg

exit

!

interface vlan 1

description Mngmnt

ip address 10.100.3.10 255.255.255.252

no shutdown

Kávézó épület

RK forgalomirányító

int gig0/0

desc RK-APK

ip address 10.10.4.254 255.255.255.0

no sh

ip nat inside

exit

!

int gig0/1

desc RK-SwK

ip address 10.100.4.1 255.255.255.0

no sh

ip nat inside

exit

!

interface gig0/1.60

description R-Vezetoseg-GW

encapsulation dot1q 60

ip address 10.60.4.254 255.255.255.0

ip nat inside

exit

!

int gig0/2

desc RK-APKG

ip address 10.20.4.254 255.255.255.0

no sh

ip nat inside

exit

!

int gig0/0/0

desc ISP

ip address 200.100.0.7 255.255.255.252

ip nat outside

no sh

exit

!

ip dhcp excluded-address 10.20.4.254

ip dhcp excluded-address 10.10.4.254

ip dhcp excluded-address 10.60.4.254

!

ip dhcp pool K-Vezetoseg

dns 200.100.0.20

lease 0 1 30

default 10.60.4.254

network 10.60.4.0 255.255.255.0

exit

!

ip dhcp pool K-Dolgozok

dns 200.100.0.20

lease 0 1 30

default 10.10.4.254

network 10.10.4.0 255.255.255.0

exit

ip dhcp pool K-Vendeg

dns 200.100.0.20

lease 0 1 30

default 10.20.4.254

network 10.20.4.0 255.255.255.0

exit

!

interface lo0

desc Router-ID

ip address 10.200.4.1 255.255.255.0

no sh

exit

SW K kapcsoló

vlan 60

name K-Vezetoseg

exit

!

interface vlan 1

description Mngmnt

ip address 10.100.4.2 255.255.255.0

IPv6 címek konfigurációja

Kávézó épület

RK forgalomirányító

ipv6 unicast-routing

!

ipv6 dhcp pool LAN

address prefix 2001:db8:1984:604::/64

exit

!

interface gig0/1.60

ipv6 enable

ipv6 address prefix 2001:db8:1984:604::1/64

ipv6 dhcp server LAN

ipv6 nd managed-config-flag

exit

Második rétegbeli redundancia megvalósítása

Vezetőség épület

6. ábra: Második rétegbeli redundancia a Vezetőség épületben

SW V kapcsoló

spanning-tree vlan 30,40,50,70,100

spanning-tree mode rapid-pvst

!

interface range fa0/21 - 22

description SwV-SwV3

channel-group 3 mode active

channel-protocol lacp

exit

!

interface range fa0/23 - 24

description SwV-SwV2

channel-group 1 mode active

channel-protocol lacp

exit

!

interface po1

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 30,40,50,70,100

switchport trunk native vlan 99

exit

!

interface po3

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 30,40,50,70,100

switchport trunk native vlan 99

exit

SW V-2 kapcsoló

spanning-tree vlan 30,40,50,70,100

spanning-tree mode rapid-pvst

!

interface range fa0/21 - 22

description SwV-SwV2

channel-group 2 mode active

channel-protocol lacp

exit

!

interface range fa0/23 - 24

description SwV-SwV2

channel-group 1 mode active

channel-protocol lacp

exit

!

interface po1

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 30,40,50,70,100

switchport trunk native vlan 99

exit

!

interface po2

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 30,40,50,70,100

switchport trunk native vlan 99

exit

SW V-3 kapcsoló

spanning-tree vlan 30,40,50,70,100

spanning-tree mode rapid-pvst

!

interface range fa0/21 - 22

description SwV-SwV3

channel-group 3 mode active

channel-protocol lacp

exit

!

interface range fa0/23 - 24

description SwV2-SwV3

channel-group 2 mode active

channel-protocol lacp

exit

!

interface po2

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 30,40,50,70,100

switchport trunk native vlan 99

exit

!

interface po3

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 30,40,50,70,100

switchport trunk native vlan 99

exit

Fejlesztés épület

7. ábra: Második rétegbeli redundancia a Fejlesztés épületben

SW F kapcsoló

interface range fa0/23 - 24

description SwF-SwF-2

channel-group 1 mode active

channel-protocol lacp

exit

!

interface po1

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 10,40,60,100

switchport trunk native vlan 99

exit

SW F-2 kapcsoló

interface range fa0/23 - 24

description SwF-SwF-2

channel-group 1 mode active

channel-protocol lacp

exit

!

interface po1

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 10,40,60,100

switchport trunk native vlan 99

exit

Harmadik rétegbeli redundancia megvalósítása

Vezetőség épület

8. ábra: Harmadik rétegbeli redundancia a Vezetőség épületben

RV forgalomirányító

interface g0/1

standby version 2

standby 1 ip 10.100.1.254

standby 1 priority 150

standby 1 preempt

exit

!

interface gig0/1.30

standby version 2

standby 1 ip 10.30.1.254

standby 1 priority 150

standby 1 preempt

exit

!

interface gig0/1.40

standby version 2

standby 1 ip 10.40.1.254

standby 1 priority 150

standby 1 preempt

exit

!

interface gig0/1.50

standby version 2

standby 1 ip 10.50.1.254

standby 1 priority 150

standby 1 preempt

exit

!

interface gig0/1.70

standby version 2

standby 1 ip 10.70.1.254

standby 1 priority 150

standby 1 preempt

exit

!

interface gig0/1.80

standby version 2

standby 1 ip 10.80.1.254

standby 1 priority 150

standby 1 preempt

exit

!

RV-2 forgalomirányító

interface g0/1

standby version 2

standby 1 ip 10.100.1.254

exit

!

interface gig0/1.30

standby version 2

standby 1 ip 10.30.1.254

exit

!

interface gig0/1.40

standby version 2

standby 1 ip 10.40.1.254

exit

!

interface gig0/1.50

standby version 2

standby 1 ip 10.50.1.254

exit

!

interface gig0/1.70

standby version 2

standby 1 ip 10.70.1.254

exit

!

interface gig0/1.80

standby version 2

standby 1 ip 10.80.1.254

exit

Vezetéknélküli hálózat konfigurációja

Raktár épület

interface gig0/0

description WiFi-GW

ip address 10.10.2.254 255.255.255.0

ip nat inside

no shutdown

exit

!

ip dhcp excluded-address 10.10.2.254

!

ip dhcp pool R-WiFi

dns 200.100.0.20

lease 0 1 30

default 10.10.2.254

network 10.10.2.0 255.255.255.0

exit

9. ábra: Vezeték nélküli internetelérés topológiája a Raktár épületben

Fejlesztés épület

interface gig0/1

description F-WiFi-GW

ip address 10.10.3.254 255.255.255.128

no shutdown

exit

!

ip dhcp excluded-address 10.10.3.254

!

ip dhcp pool F-WiFi

dns 10.80.0.2

lease 0 1 30

default 10.10.3.254

network 10.10.3.128 255.255.255.128

exit

10. ábra: Vezeték nélküli internetelérés topológiája a fejlesztés épületben

Kávézó épület

int gig0/0

desc RK-APK

ip address 10.10.4.254 255.255.255.0

no sh

ip nat inside

exit

!

int gig0/2

desc RK-APKG

ip address 10.20.4.254 255.255.255.0

no sh

ip nat inside

exit

!

ip dhcp excluded-address 10.20.4.254

ip dhcp excluded-address 10.10.4.254

!

ip dhcp pool K-Dolgozok

dns 200.100.0.20

lease 0 1 30

default 10.10.4.254

network 10.10.4.0 255.255.255.0

exit

!

ip dhcp pool K-Vendeg

dns 200.100.0.20

lease 0 1 30

default 10.20.4.254

network 10.20.4.0 255.255.255.0

exit

11. ábra: Vezeték nélküli internetelérés topológiája a kávézó épületben

12. ábra: AP-K konfigurációja

13. ábra: AP-KG konfigurációja

Statikus forgalomirányítás konfigurációja.

Vezetőség épület

RV forgalomirányító

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.100.0.17

Raktár épület

RR forgalomirányító

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.100.0.2

Fejlesztés épület

RF forgalomirányító

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.100.0.10

Kávézó épület

RK forgalomirányító

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.100.0.6

Dinamikus forgalomirányítás konfigurációja.

Fejlesztés épület

ASA tűzfal

router ospf 1

log-adjacency-changes

network 10.201.0.0 255.255.255.252 area 0

default-information originate

!

RF forgalomirányító

interface GigabitEthernet0/0

description RF-RF2

ip ospf authentication message-digest

ip ospf message-digest-key 1 md5 cisco

exit

!

router ospf 1

log-adjacency-changes

passive-interface GigabitEthernet0/1

network 10.10.3.0 0.0.0.127 area 0

network 10.40.3.0 0.0.0.255 area 0

network 10.60.3.0 0.0.0.255 area 0

network 10.201.0.0 0.0.0.3 area 0

exit

!

RF-2 forgalomirányító

interface GigabitEthernet0/0

description RF2-RF

ip ospf authentication message-digest

ip ospf message-digest-key 1 md5 cisco

exit

!

router ospf 3

log-adjacency-changes

passive-interface GigabitEthernet0/1

passive-interface GigabitEthernet0/2

network 10.10.3.128 0.0.0.127 area 3

network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 3

network 10.100.3.0 0.0.0.7 area 3

network 10.100.3.8 0.0.0.3 area 3

exit

!

Statikus címfordítás megvalósítása

Vezetőség épület

RV forgalomirányító

ip nat inside source static 10.80.1.1 200.100.0.19

ip nat inside source static 10.80.1.2 200.100.0.20

!

RV-2 forgalomirányító

ip nat inside source static 10.80.1.1 200.100.0.19

ip nat inside source static 10.80.1.2 200.100.0.20

!

Dinamikus címfordítás megvalósítása

Vezetőség épület

RV forgalomirányító

ip nat inside source list LAN interface gig0/0/0 overload

!

interface gig0/1

description RV-SwV

ip nat inside

no shutdown

exit

!

interface gig0/1.30

ip nat inside

no shutdown

exit

!

interface gig0/1.40

ip nat inside

no shutdown

exit

!

interface gig0/1.50

ip nat inside

no shutdown

exit

!

interface gig0/1.70

ip nat inside

no shutdown

exit

!

interface gig0/1.80

ip nat inside

no shutdown

exit

!

interface gig0/0/0

ip nat outside

no shutdown

exit

!

Raktár épület

RR forgalomirányító

ip nat inside source list LAN interface gig0/0/0 overload

!

interface gig0/1

description RR-SwR

ip nat inside

no shutdown

exit

!

interface gig0/1.60

description R-Vezetoseg-GW

ip nat inside

no shutdown

exit

!

interface gig0/1.40

description R-Security-GW

ip nat inside

no shutdown

exit

!

interface gig0/0

description WiFi-GW

ip nat inside

no shutdown

exit

!

interface gig0/0/0

description ISP

ip nat outside

no shutdown

exit

!

Fejlesztés épület

ASA tűzfal

interface gig1/1

nameif inside

exit

!

interface gig1/2

nameif outside

exit

!

object network INSIDE-LEAD

subnet 10.60.3.0 255.255.255.0

nat (inside,outside) dynamic interface

object network INSIDE-SECURITY

subnet 10.40.3.0 255.255.255.0

nat (inside,outside) dynamic interface

object network INSIDE-WIFI

subnet 10.10.3.128 255.255.255.128

nat (inside,outside) dynamic interface

object network INSIDE-WORKER

subnet 10.10.3.0 255.255.255.128

nat (inside,outside) dynamic interface

exit

!

Kávézó épület

RK forgalomirányító

ip nat inside source list LAN interface gig0/0/0 overload

!

int gig0/0

desc RK-APK

ip nat inside

no shutdown

exit

!

int gig0/1

desc RK-SwK

ip nat inside

no shutdown

exit

!

interface gig0/1.60

description R-Vezetoseg-GW

ip nat inside

no shutdown

exit

!

int gig0/2

desc RK-APKG

ip nat inside

no shutdown

exit

!

int gig0/0/0

desc ISP

ip nat outside

no shutdown

exit

!

WAN összeköttetés

14. ábra: FTTB összeköttetés a Fejlesztés és a Vezetőség épületek között

Vezetőség épület

RV-2 forgalomirányító

interface GigabitEthernet0/0/0

description WAN

ip address 10.0.0.1 255.255.255.252

!

Fejlesztés épület

RF-2 forgalomirányító

interface GigabitEthernet0/0/0

description WAN

ip address 11.0.0.2 255.255.255.252

!

VPN kapcsolat megvalósítása

Vezetőség épület

15. ábra: VPN elérés az RV forgalomirányító és Home User között

RV forgalomirányító

aaa new-model

aaa authentication login VPN-user local

aaa authorization network VPN-group local

ip local pool VPN-pool 192.168.0.129 192.168.0.253

!

crypto isakmp enable

crypto isakmp policy 1

authentication pre-share

encryption aes

hash sha

group 5

lifetime 86400

exit

!

crypto isakmp client configuration group VPN-group

key cisco

pool VPN-pool

netmask 255.255.255.0

exit

!

crypto ipsec transform-set 1 esp-des esp-sha-hmac

crypto dynamic-map DMAP 1

set transform-set 1

reverse-route

exit

!

crypto map SMAP client authentication list VPN-user

crypto map SMAP isakmp authorization list VPN-group

crypto map SMAP client configuration address respond

crypto map SMAP 1 ipsec-isakmp dynamic DMAP

!

interface gig0/0/2

crypto map SMAP

exit

Hálózatkonfigurációs program

16. ábra: [Options] → [Preferences] → [Miscellaneous] fülnél bekapcsoljuk a külső elérést

17. ábra: Hálózati Kontroller beépítése a hálózatba

18. ábra: IP cím megadása a Hálózati Kontrollernek

19. ábra: Alapértelmezett átjáró beállítása a Hálózati Kontrolleren

20. ábra: Port megnyitása LAN-on

21. ábra: Elérés tesztelése külső böngészővel

22. ábra: Felhasználó létrehozása a Hálózai Kontrollerhez

23. ábra: Belépés a létrehozott felhasználóba

24. ábra: Hálózati Kontroller Webes felületének főoldala

25. ábra: SwR "enable" belépésének adatai

26. ábra: SwR hálózati eszközkénti hozzáadása

27. ábra: SwR hozzáadva hálózati eszközként és elérhető

28. ábra: SwR kapcsolón keresztül elérhető végponti eszközök és adataik

29. ábra: Hálózatkonfigurációs Python program

30. ábra: Python program kimenete

ACL-ek

Vezetőség épület

RV forgalomirányító

ip access-list extended OUTGOING

permit tcp any gt 1024 host 200.100.0.20 eq 53

permit udp any gt 1024 host 200.100.0.20 eq 80

permit udp any gt 1024 host 200.100.0.20 eq 443

ip access-list extended INCOMING

permit tcp host 200.100.0.20 eq 53 any gt 1024

permit udp host 200.100.0.20 eq 80 any gt 1024

permit udp host 200.100.0.20 eq 443 any gt 1024

exit

!

interface gig0/0/1

ip access-group INCOMING in

ip access-group OUTGOING out

exit

ASA tűzfal konfigurációja

Fejlesztés épület

ASA tűzfal

interface GigabitEthernet1/1

nameif inside

security-level 100

ip address 10.201.0.2 255.255.255.252

!

interface GigabitEthernet1/2

nameif outside

security-level 0

ip address 200.100.0.9 255.255.255.252

!

object network INSIDE-LEAD

subnet 10.60.3.0 255.255.255.0

nat (inside,outside) dynamic interface

object network INSIDE-SECURITY

subnet 10.40.3.0 255.255.255.0

nat (inside,outside) dynamic interface

object network INSIDE-WIFI

subnet 10.10.3.128 255.255.255.128

nat (inside,outside) dynamic interface

object network INSIDE-WORKER

subnet 10.10.3.0 255.255.255.128

nat (inside,outside) dynamic interface

!

route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 200.100.0.10 1

!

class-map inspection_default

match default-inspection-traffic

!

policy-map type inspect dns preset_dns_map

parameters

message-length maximum 512

policy-map global_policy

class inspection_default

inspect dns preset_dns_map

inspect ftp

inspect tftp

exit

!

service-policy global_policy global

!

telnet timeout 5

ssh timeout 5

!

router ospf 1

log-adjacency-changes

network 10.201.0.0 255.255.255.252 area 0

default-information originate

!

Windows szerver telepítése virtuális gépre

Címtár (Active Directory) megvalósítása

Fájl és nyomtató megosztás konfigurálása

Automatizált mentés konfigurálása

Kliens számítógépekre automatizált szoftvertelepítés konfigurálása

LINUX szerver telepítése virtuális gépre

Operációs rendszer feltelepítése

31. ábra: Ubuntu felhasználó létrehozása

32. ábra: Új hálózati kártya hozzáadása

33. ábra: Az új hálózati kártya beállítása

34. ábra: Az új kártya működésének tesztelése

DHCP megvalósítása

35. ábra: Szükséges csomagok letöltése és telepítése DHCP-hez

36. ábra: DHCP konfigurációs fájl (1. rész)

37. ábra: DHCP konfigurációs fájl (2. rész)

38. ábra: Címosztás interfészhez rendelése

39. ábra: Szolgáltatás futásának ellenőrzése

DNS szerver megvalósítása

40. ábra: Jelenlegi konfiguráció leállítása és törlése

41. ábra:Szükséges csomagok letöltése és telepítése DNS-hez(1. rész)

42. ábra: Szükséges csomagok letöltése és telepítése DNS-hez(2. rész)

43. ábra: 53-as port beállítása

44. ábra: DNS szűrő beállítása

45. ábra: IP cím beállítása

46. ábra: Weboldalunk domain-jének beállítása

47. ábra: Szolgáltatás újraindítása és ellenőrzése

48. ábra: Szerver beállítása névszerverként (1. rész)

49. ábra: Szerver beállítása névszerverként (2. rész)

HTTP/HTTPS szerver konfigurálása

50. ábra: Szükséges csomagok letöltése és telepítése HTTPS-hez

51. ábra: Minimális információátadás beállítása

52. ábra: Szervernév beállítása

53. ábra: Szolgáltatás újraindítása

54. ábra: Jogosultág beállítás a mappára

55. ábra: Előre elkészített fájlok átimportálása

56. ábra: Weboldal konfigurációjának beállítása

57. ábra: Új oldal aktiválása és régi oldal deaktiválása, majd a szolgáltatás újraindítása

58. ábra: Weboldal elérés tesztelése

Tesztelés

Elérési teszt

Dinamikus konfiguráció teszt

VPN kapcsolat teszt

Hálózatkonfigurációs program teszt

ACL teszt

ASA tűzfal teszt

Windows szerver teszt

Linux szerver teszt

Felhasznált szoftverek

- Cisco Packet Tracer (v8.2.2)

- Github

- MS Onedrive

- MS Planner

- MS PowerPoint 2019

- MS Word 2019

- Oracle VM VirtualBox (7.0.10)

- Python 3.13.1 (v2022.16.1)

- Visual Studio Code (1.98.2)

Ábrajegyzék

1. ábra: Teljes topológia képe	8

2. ábra: Raktár topológia	8

3. ábra: Kávézó topológia	8

4. ábra: Fejlesztés topológia	9

5. ábra: Vezetőség topológia	9

6. ábra: Második rétegbeli redundancia a Vezetőség épületben	32

7. ábra: Második rétegbeli redundancia a Fejlesztés épületben	35

8. ábra: Harmadik rétegbeli redundancia a Vezetőség épületben	36

9. ábra: Vezeték nélküli internetelérés topológiája a Raktár épületben	38

10. ábra: Vezeték nélküli internetelérés topológiája a fejlesztés épületben	39

11. ábra: Vezeték nélküli internetelérés topológiája a kávézó épületben	40

12. ábra: AP-K konfigurációja	41

13. ábra: AP-KG konfigurációja	41

14. ábra: FTTB összeköttetés a Fejlesztés és a Vezetőség épületek között	49

15. ábra: VPN elérés az RV forgalomirányító és Home User között	50

16. ábra: [Options] → [Preferences] → [Miscellaneous] fülnél bekapcsoljuk a külső elérést	51

17. ábra: Hálózati Kontroller beépítése a hálózatba	51

18. ábra: IP cím megadása a Hálózati Kontrollernek	52

19. ábra: Alapértelmezett átjáró beállítása a Hálózati Kontrolleren	52

20. ábra: Port megnyitása LAN-on	52

21. ábra: Elérés tesztelése külső böngészővel	52

22. ábra: Felhasználó létrehozása a Hálózai Kontrollerhez	53

23. ábra: Belépés a létrehozott felhasználóba	53

24. ábra: Hálózati Kontroller Webes felületének főoldala	54

25. ábra: SwR "enable" belépésének adatai	54

26. ábra: SwR hálózati eszközkénti hozzáadása	55

27. ábra: SwR hozzáadva hálózati eszközként és elérhető	55

28. ábra: SwR kapcsolón keresztül elérhető végponti eszközök és adataik	55

29. ábra: Hálózatkonfigurációs Python program	56

30. ábra: Python program kimenete	56

31. ábra: Ubuntu felhasználó létrehozása	60

32. ábra: Új hálózati kártya hozzáadása	60

33. ábra: Az új hálózati kártya beállítása	61

34. ábra: Az új kártya működésének tesztelése	61

35. ábra: Szükséges csomagok letöltése és telepítése DHCP-hez	62

36. ábra: DHCP konfigurációs fájl (1. rész)	63

37. ábra: DHCP konfigurációs fájl (2. rész)	63

38. ábra: Címosztás interfészhez rendelése	64

39. ábra: Szolgáltatás futásának ellenőrzése	64

40. ábra: Jelenlegi konfiguráció leállítása és törlése	65

41. ábra:Szükséges csomagok letöltése és telepítése DNS-hez(1. rész)	65

42. ábra: Szükséges csomagok letöltése és telepítése DNS-hez(2. rész)	65

43. ábra: 53-as port beállítása	66

44. ábra: DNS szűrő beállítása	66

45. ábra: IP cím beállítása	66

46. ábra: Weboldalunk domain-jének beállítása	66

47. ábra: Szolgáltatás újraindítása és ellenőrzése	67

48. ábra: Szerver beállítása névszerverként (1. rész)	67

49. ábra: Szerver beállítása névszerverként (2. rész)	67

50. ábra: Szükséges csomagok letöltése és telepítése HTTPS-hez	68

51. ábra: Minimális információátadás beállítása	68

52. ábra: Szervernév beállítása	69

53. ábra: Szolgáltatás újraindítása	69

54. ábra: Jogosultág beállítás a mappára	69

55. ábra: Előre elkészített fájlok átimportálása	69

56. ábra: Weboldal konfigurációjának beállítása	70

57. ábra: Új oldal aktiválása és régi oldal deaktiválása, majd a szolgáltatás újraindítása	70

58. ábra: Weboldal elérés tesztelése	70

Zoli: 120 oldal

Zalán: 100-110 oldal

Milán: 70 oldal