| Aromas Cubanos Manufaktúra | Vizsgaremek dokumentáció 2024/2025. tanév 13. E osztály Munkatársak Balázs Zalán Dobó Zoltán Dávid Jelenovits Milán |
| --- | --- |

Tartalomjegyzék

Feladat megtervezése és topológia összeállítása	5

Az Aromas Cubanos projekt felépítése és célja	5

Vizsgaremek alapterv	6

Gyártó ház és Raktár	6

Fejlesztési részleg	6

Vezetői/Hálózati Központ	6

Kávézó	7

Topológia összeállítása	8

Használt hálózati eszközök	10

Vezetőség épület	10

Raktár épület	10

Fejlesztés épület	10

Kávézó épület	10

IPv4 címzési rendszer (VLSM)	11

Címmagyarázat	11

Dolgozók VLAN	11

Vendégek VLAN	11

Irodisták VLAN	12

Security VLAN	12

CEO VLAN	12

Közép-Vezetés VLAN	12

Rendszergazda VLAN	13

Szerverek VLAN	13

WAN VLAN	13

Loopback VLAN	13

ASA VLAN	13

Management VLAN	14

IPv6 címzési rendszer (VLSM)	15

Címmagyarázat	15

Dolgozók VLAN	15

Vendégek VLAN	15

Irodisták VLAN	16

Security VLAN	16

CEO VLAN	16

Közép-Vezetés VLAN	16

Rendszergazda VLAN	16

Szerverek VLAN	16

Management VLAN	17

WAN VLAN	17

IP címek konfigurációja	18

VLAN tábla	18

Vezetőség épület	18

RV forgalomirányító	18

RV-2 forgalomirányító	20

SW V kapcsoló	21

SW V-2 kapcsoló	21

SW V-3 kapcsoló	22

Raktár épület	23

RR forgalomirányító	23

SW R kapcsoló	24

Fejlesztés épület	25

RF forgalomirányító	25

RF-2 forgalomirányító	27

SW F kapcsoló	28

SW F-2 kapcsoló	28

Kávézó épület	29

RK forgalomirányító	29

SW K kapcsoló	30

Második rétegbeli redundancia megvalósítása	31

Vezetőség épület	31

SW V kapcsoló	31

SW V-2 kapcsoló	31

SW V-3 kapcsoló	32

Fejlesztés épület	33

SW F kapcsoló	33

SW F-2 kapcsoló	33

Harmadik rétegbeli redundancia megvalósítása	34

Vezetőség épület	34

RV forgalomirányító	34

RV-2 forgalomirányító	35

Vezetéknélküli hálózat konfigurációja	36

Raktár épület	36

Fejlesztés épület	37

Kávézó épület	38

Statikus forgalomirányítás konfigurációja.	40

Vezetőség épület	40

RV forgalomirányító	40

Raktár épület	40

RR forgalomirányító	40

Fejlesztés épület	40

RF forgalomirányító	40

Kávézó épület	40

RK forgalomirányító	40

Dinamikus forgalomirányítás konfigurációja.	41

Fejlesztés épület	41

ASA tűzfal	41

RF forgalomirányító	41

RF-2 forgalomirányító	41

Statikus címfordítás megvalósítása	42

Vezetőség épület	42

RV forgalomirányító	42

RV-2 forgalomirányító	42

Dinamikus címfordítás megvalósítása	43

Vezetőség épület	43

RV forgalomirányító	43

Raktár épület	44

RR forgalomirányító	44

Fejlesztés épület	45

ASA tűzfal	45

Kávézó épület	46

RK forgalomirányító	46

WAN összeköttetés	47

VPN kapcsolat megvalósítása	48

Hálózatkonfigurációs program megírása	49

ACL-ek megtervezése	50

ACL-ek megvalósítása	51

ASA tűzfal konfigurációja	52

Fejlesztés épület	52

ASA tűzfal	52

Windows szerver telepítése virtuális gépre	53

Címtár (Active Directory) megvalósítása	53

Fájl és nyomtató megosztás konfigurálása	53

Automatizált mentés konfigurálása	53

Kliens számítógépekre automatizált szoftvertelepítés konfigurálása	53

LINUX szerver telepítése virtuális gépre	54

Operációs rendszer feltelepítése	54

DHCP megvalósítása	56

DNS szerver megvalósítása	59

HTTP/HTTPS szerver konfigurálása	62

Tesztelés	65

Elérési teszt	65

Dinamikus konfiguráció teszt	65

VPN kapcsolat teszt	65

Hálózatkonfigurációs program teszt	65

ACL teszt	65

ASA tűzfal teszt	65

Windows szerver teszt	65

Linux szerver teszt	65

Felhasznált szoftverek	66

Ábrajegyzék	67

Feladat megtervezése és topológia összeállítása

Az Aromas Cubanos projekt felépítése és célja

Történet: Az Aromas Cubanos egy ambiciózus vállalkozás, amely 1975-ben alakult a kubai szivargyártás szívében. Az alapítók egy családi örökséget kívántak tovább vinni, az autentikus kubai szivarok kézműves gyártását, amelyeket világszerte elismertek. A cég dinamikusan fejlődött, és az évtizedek során jelentős mértékben bővítette kapacitásait. 2023-ra az Aromas Cubanos három fő telephelyet és egy kávézót is magában foglaló hálózatot épített ki, amely a modern technológia és a hagyományos szivargyártás egyedülálló ötvözetét nyújtja.

Projekt célja: Az Aromas Cubanos legújabb projektje egy olyan komplex hálózati infrastruktúra létrehozása, amely támogatja a cég bővülését és hatékony működését. A cél egy biztonságos és gyors, mindhárom telephelyet lefedő hálózat kialakítása, amely kielégíti a cég működési igényeit és a modern IT-követelményeket. Az infrastruktúrának több VLAN-t, vezeték nélküli hálózatokat, redundáns megoldásokat, valamint statikus és dinamikus forgalomirányítást is tartalmaznia kell.

Hálózat felépítése: Az infrastruktúra három fő telephelyet fed le, ahol a szivargyártás, kutatás-fejlesztés és az irodai adminisztráció zajlik. Minden helyszínen különböző VLAN-ok kerültek kialakításra a dolgozók, vezetőség és vendégek elkülönítésére. A gyártási részlegen különösen fontos a biztonságos kommunikáció biztosítása a fejlesztési részleggel és a vezetőséggel, ezért a redundáns megoldások mellett tűzfalszabályok (ACL-ek) és VPN-kapcsolatok is beépítésre kerültek.

A hálózat mind IPv4, mind IPv6 címzési rendszert alkalmaz, lehetővé téve a zökkenőmentes adatkommunikációt és skálázhatóságot a jövőbeli bővítésekhez. A statikus és dinamikus címfordítás, valamint a WAN-összeköttetések biztosítják a telephelyek közötti zavartalan adatforgalmat.

Biztonság és programozhatóság: A hálózat tartalmaz vezeték nélküli hozzáférési pontokat (WiFi), mind nyílt, mind zárt hálózatok számára, biztosítva a vendégek kényelmét a kávézóban, miközben a vállalat belső adatforgalma védve van. A biztonság fokozása érdekében hardveres tűzfalak és ACL-ek szabályozzák az adatforgalmat.

A rendszergazdák központilag felügyelik a hálózatot, programozott hálózatkonfigurációk segítségével, automatikusan menedzselve a mentéseket és szoftvertelepítéseket. A rendszer része két kiszolgáló, egy Linux alapú és egy Windows szerver, amelyek olyan alapvető szolgáltatásokat nyújtanak, mint az Active Directory, DHCP, DNS, HTTPS, fájl- és nyomtatómegosztás, valamint automatizált biztonsági mentések.

Az Aromas Cubanos célja, hogy a technológiai újításokat és hagyományos szivarkészítési módszereit egyaránt fenntartsa, hozzájárulva ezzel a kubai szivarok globális hírnevének megőrzéséhez és terjesztéséhez.

Vizsgaremek alapterv

Téma: 	Kézműves szivar cég kávézóval

Név: 	Aromas Cubanos (Kubai Ízek)

Helyszín: 	Kuba

Épületek: 	Gyártó ház és Raktár, Fejlesztési részleg, Vezetői/Hálózati Központ, Kávézó

Gyártó ház és Raktár

Szervezeti egységek:

Dolgozók	50 fő

Security	2 fő

Vezetés	1 fő

Rendszergazda	2 fő

Eszközök:

WiFi,

iroda (mngmnt),

ACL (2db)

Fejlesztési részleg

Szervezeti egységek:

Dolgozók	20 fő

Security	2 fő

Vezetés	1 fő

Rendszergazda	2 fő

Eszközök:

WiFi,

iroda (mngmnt)

Vezetői/Hálózati Központ

Szervezeti egységek:

Irodisták	10 fő

Security	2 fő

CEO	5 fő

Rendszergazda	2 fő

Eszközök:

WiFi,

iroda (mngmnt),

Windows server (Active Directory tartománykezelő, autómatikus biztonsági mentés, fájl és nyomtató megosztás, autómatikus szoftvertelepítés),

Linux (DHCP, DNS, HTTPS),

ASA,

VPN

Kávézó

Szervezeti egységek:

Dolgozók	6 fő

Vendégek	30 fő

Vezetés	1 fő

Rendszergazda	2 fő

Eszközök:

Nyílvános WiFi,

Dolgozói WiFi,

iroda (mngmnt)

Topológia összeállítása

1. ábra: Teljes topológia képe

2. ábra: Raktár topológia

3. ábra: Kávézó topológia

4. ábra: Fejlesztés topológia

5. ábra: Vezetőség topológia

Használt hálózati eszközök

Vezetőség épület

Router 1: Cisco 2911-es forgalomirányító, „RV”, internetelérést biztosít

Router 2: Cisco 2911-es forgalomirányító, „RV-2”, WAN kapcsolatot illetve másodlagos internetelérést biztosít

Switch 1: Cisco 2960-24TT kapcsoló, „SW V”, a számítógépek hálózati kapcsolatáért felel

Switch 2: Cisco 2960-24TT kapcsoló, „SW V-2”, a számítógépek hálózati kapcsolatáért felel

Switch 3: Cisco 2960-24TT kapcsoló, „SW V-3”, a számítógépek hálózati kapcsolatáért felel

Raktár épület

Router 1: Cisco 2911-es forgalomirányító, „RR”, internetelérést biztosít

Switch 1: Cisco 2960-24TT kapcsoló, „SW R”, a számítógépek hálózati kapcsolatáért felel

Access Point 1: Cisco AP, „AP-R”, vezetéknélküli internetelérést biztosít a dolgozók számára

Fejlesztés épület

ASA 1: Cisco ASA tűzfal, „ASA”, fizikai tűzfal

Router 1: Cisco 2911-es forgalomirányító, „RF”, internetelérést biztosít

Router 2: Cisco 2911-es forgalomirányító, „RF-2”, WAN kapcsolatot illetve másodlagos internetelérést biztosít

Switch 1: Cisco 2960-24TT kapcsoló, „SW F”, a számítógépek hálózati kapcsolatáért felel

Switch 2: Cisco 2960-24TT kapcsoló, „SW F-2”, a számítógépek hálózati kapcsolatáért felel

Access Point 1: Cisco AP, „AP-F”, vezetéknélküli internetelérést biztosít a dolgozók számára

Kávézó épület

Router 1: Cisco 2911-es forgalomirányító, „RK”, internetelérést biztosít

Switch 1: Cisco 2960-24TT kapcsoló, „SW K”, a számítógépek hálózati kapcsolatáért felel

Access Point 1: Cisco AP, „AP-K”, vezetéknélküli internetelérést biztosít a dolgozók számára

Access Point 2: Cisco AP, „AP-KG”, vezetéknélküli internetelérést biztosít a vendégek számára

IPv4 címzési rendszer (VLSM)

Címmagyarázat

| Címmagyarázat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hálózat | VLAN ID | Épület | Eszköz |
| 10 | 1 | 2 | 1 |

| Épület kódok |  |
| --- | --- |
| 1 | Vezetőség |
| 2 | Raktár |
| 3 | Fejlesztés |
| 4 | Kávézó |

Dolgozók VLAN

| 10.10.2. | 0 | Dolgozók VLAN | Hálózati cím |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.10.2. | 1 |  |  |
| 10.10.2. | 2 |  |  |
| 10.10.2. | 3 |  |  |
| 10.10.2. | 4 |  |  |
| 10.10.2. | 5 |  |  |
| 10.10.2. | 6 |  |  |
| 10.10.2. | 7 |  |  |
| 10.10.2. | 8 |  |  |
| 10.10.2. | 9 |  |  |
| 10.10.2. | 10 |  |  |
| 10.10.2. | 11 |  |  |
| 10.10.2. | 12 |  |  |
| 10.10.2. | 13 |  |  |
| 10.10.2. | 14 |  |  |
| 10.10.2. | 15 |  |  |
| 10.10.2. | 16 |  |  |
| 10.10.2. | 17 |  |  |
| 10.10.2. | 18 |  |  |
| 10.10.2. | 19 |  |  |
| 10.10.2. | 20 |  |  |
| 10.10.2. | 21 |  |  |
| 10.10.2. | 22 |  |  |
| 10.10.2. | 23 |  |  |
| 10.10.2. | 24 |  |  |
| 10.10.2. | 25 |  |  |
| 10.10.2. | 26 |  |  |

Dolgozók tábla (részlet)

Vendégek VLAN

| 10.20.4. | 0 | Vendégek VLAN | Hálózati cím |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.20.4. | 1 |  |  |
| 10.20.4. | 2 |  |  |
| 10.20.4. | 3 |  |  |
| 10.20.4. | 4 |  |  |
| 10.20.4. | 5 |  |  |
| 10.20.4. | 6 |  |  |
| 10.20.4. | 7 |  |  |
| 10.20.4. | 8 |  |  |
| 10.20.4. | 9 |  |  |
| 10.20.4. | 10 |  |  |
| 10.20.4. | 11 |  |  |
| 10.20.4. | 12 |  |  |
| 10.20.4. | 13 |  |  |
| 10.20.4. | 14 |  |  |
| 10.20.4. | 15 |  |  |
| 10.20.4. | 16 |  |  |
| 10.20.4. | 17 |  |  |
| 10.20.4. | 18 |  |  |
| 10.20.4. | 19 |  |  |
| 10.20.4. | 20 |  |  |
| 10.20.4. | 21 |  |  |
| 10.20.4. | 22 |  |  |
| 10.20.4. | 23 |  |  |
| 10.20.4. | 24 |  |  |
| 10.20.4. | 25 |  |  |
| 10.20.4. | 26 |  |  |
| 10.20.4. | 27 |  |  |
| 10.20.4. | 28 |  |  |
| 10.20.4. | 29 |  |  |
| 10.20.4. | 30 |  |  |
| 10.20.4. | 254 |  | Gateway |
| 10.20.4. | 255 |  | Szórási cím |

Vendégek tábla

Irodisták VLAN

| 10.30.1. | 0 | Irodisták VLAN | Hálózati cím |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.30.1. | 1 |  |  |
| 10.30.1. | 2 |  |  |
| 10.30.1. | 3 |  |  |
| 10.30.1. | 4 |  |  |
| 10.30.1. | 5 |  |  |
| 10.30.1. | 6 |  |  |
| 10.30.1. | 7 |  |  |
| 10.30.1. | 8 |  |  |
| 10.30.1. | 9 |  |  |
| 10.30.1. | 10 |  |  |
| 10.30.1 | 252 |  | Gateway RV2 |
| 10.30.1 | 253 |  | Gateway RV |
| 10.30.1. | 254 |  | HSRP GW |
| 10.30.1. | 255 |  | Szórási cím |

Irodisták tábla

Security VLAN

| 10.40.1. | 0 | Security | Hálózati cím |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.40.1. | 1 |  |  |
| 10.40.1. | 2 |  |  |
| 10.40.1. | 3 |  |  |
| 10.40.1. | 4 |  |  |
| 10.40.1 | 252 |  | Gateway RV2 |
| 10.40.1 | 253 |  | Gateway RV |
| 10.40.1. | 254 |  | HSRP GW |
| 10.40.1. | 255 |  | Szórási cím |
| 10.40.2. | 0 |  | Hálózati cím |
| 10.40.2. | 1 |  |  |
| 10.40.2. | 2 |  |  |
| 10.40.2. | 3 |  |  |
| 10.40.2. | 4 |  |  |
| 10.40.2. | 254 |  | Gateway |
| 10.40.2. | 255 |  | Szórási cím |
| 10.40.3. | 0 |  | Hálózati cím |
| 10.40.3. | 1 |  |  |
| 10.40.3. | 2 |  |  |
| 10.40.3. | 3 |  |  |
| 10.40.3. | 4 |  |  |
| 10.40.3. | 254 |  | Gateway |
| 10.40.3. | 255 |  | Szórási cím |

Security tábla

CEO VLAN

| 10.50.1. | 0 | CEO | Hálózati cím |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.50.1. | 1 |  |  |
| 10.50.1. | 2 |  |  |
| 10.50.1. | 3 |  |  |
| 10.50.1. | 4 |  |  |
| 10.50.1. | 5 |  |  |
| 10.50.1 | 252 |  | Gateway RV2 |
| 10.50.1 | 253 |  | Gateway RV |
| 10.50.1. | 254 |  | HSRP GW |
| 10.50.1. | 255 |  | Szórási cím |

CEO tábla

Közép-Vezetés VLAN

| 10.60.2. | 0 | Közép-Vezetés | Hálózati cím |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.60.2. | 1 |  |  |
| 10.60.2. | 2 |  |  |
| 10.60.2. | 254 |  | Gateway |
| 10.60.2. | 255 |  | Szórási cím |
| 10.60.3. | 0 |  | Hálózati cím |
| 10.60.3. | 1 |  |  |
| 10.60.3. | 2 |  |  |
| 10.60.3. | 254 |  | Gateway |
| 10.60.3. | 255 |  | Szórási cím |
| 10.60.4. | 0 |  | Hálózati cím |
| 10.60.4. | 1 |  |  |
| 10.60.4. | 2 |  |  |
| 10.60.4. | 254 |  | Gateway |
| 10.60.4. | 255 |  | Szórási cím |

Közép-Vezetés tábla

Rendszergazda VLAN

| 10.70.1. | 0 | Admin | Hálózati cím |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.70.1. | 1 |  | Irodai Gép 1 |
| 10.70.1. | 2 |  | Irodai Gép 2 |
| 10.70.1 | 252 |  | Gateway RV2 |
| 10.70.1 | 253 |  | Gateway RV |
| 10.70.1. | 254 |  | HSRP GW |
| 10.70.1. | 255 |  | Szórási cím |

Rendszergazda tábla

Szerverek VLAN

| 10.80.1. | 0 | SRV | Hálózati cím |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.80.1. | 1 |  | Windows Server |
| 10.80.1. | 2 |  | Linux Server |
| 10.80.1 | 252 |  | Gateway RV2 |
| 10.80.1 | 253 |  | Gateway RV |
| 10.80.1. | 254 |  | HSRP GW |
| 10.80.1. | 255 |  | Szórási cím |

Szerverek tábla

WAN VLAN

| 10.0.0. | 0 | WAN | Hálózati cím |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.0.0. | 1 |  | RV-2 WAN |
| 10.0.0. | 2 |  | RF-2 WAN |
| 10.0.0. | 3 |  | Szórási cím |

WAN tábla

Loopback VLAN

| 10.200.1. | 1 | Loopback | RV Lo0 | /32 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.200.1. | 2 |  | RV-2 Lo0 | /32 |
| 10.200.2. | 1 |  | RR Lo0 | /32 |
| 10.200.3. | 1 |  | RF Lo0 | /32 |
| 10.200.3. | 2 |  | RF-2 Lo0 | /32 |
| 10.200.4. | 1 |  | RK Lo0 | /32 |

Loopback tábla

ASA VLAN

| 10.201.0. | 0 | WAN | Hálózati cím |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.201.0. | 1 |  | RF Gig0/2 |
| 10.201.0. | 2 |  | ASA |
| 10.201.0. | 3 |  | Szórási cím |

WAN tábla

Management VLAN

| 10.100.1. | 0 | Management VLAN | Alhálózati cím |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.100.1. | 1 |  | Sw V Vlan 1 |
| 10.100.1. | 2 |  | Sw V-2 Vlan 1 |
| 10.100.1. | 3 |  | Sw V-3 Vlan 1 |
| 10.100.1. | 4 |  | RV Gig0/1 |
| 10.100.1. | 5 |  | RV-2 Gig0/1 |
| 10.100.1. | 252 |  | Gateway RV2 |
| 10.100.1. | 253 |  | Gateway RV |
| 10.100.1. | 254 |  | HSRP GW |
| 10.100.1. | 255 |  | Szórási cím |
| 10.100.2. | 0 |  | Hálózati cím |
| 10.100.2. | 1 |  | RR Gig0/1 |
| 10.100.2. | 2 |  | Sw R VLAN 1 |
| 10.100.2. | 254 |  | Gateway |
| 10.100.2. | 255 |  | Szórási cím |
| 10.100.3. | 0 |  | Alhálózati cím |
| 10.100.3. | 1 |  | RF Gig0/0 |
| 10.100.3. | 2 |  | RF-2 Gig0/2 |
| 10.100.3. | 3 |  |  |
| 10.100.3. | 4 |  |  |
| 10.100.3. | 5 |  |  |
| 10.100.3. | 6 |  |  |
| 10.100.3. | 7 |  | Szórási cím |
| 10.100.3. | 8 |  | Alhálózati cím |
| 10.100.3. | 9 |  | RF Gig0/1 |
| 10.100.3. | 10 |  | RF-2 Gig0/0 |
| 10.100.3. | 11 |  |  |
| 10.100.3. | 12 |  |  |
| 10.100.3. | 13 |  |  |
| 10.100.3. | 14 |  |  |
| 10.100.3. | 15 |  | Szórási cím |
| 10.100.3. | 16 |  | Alhálózati cím |
| 10.100.3. | 17 |  | Sw F VLAN 1 |
| 10.100.3. | 18 |  | Sw F-2 VLAN 1 |
| 10.100.3. | 19 |  |  |
| 10.100.3. | 20 |  |  |
| 10.100.3. | 21 |  |  |
| 10.100.3. | 22 |  |  |
| 10.100.3. | 23 |  | Szórási cím |

| 10.100.4. | 0 |  | Hálózati cím |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.100.4. | 1 |  | RK Gig0/1 |
| 10.100.4. | 2 |  | Sw K VLAN 1 |
| 10.100.4. | 3 |  |  |
| 10.100.4. | 254 |  | Gateway |
| 10.100.4. | 255 |  | Szórási cím |

Management tábla

IPv6 címzési rendszer (VLSM)

Címmagyarázat

| Cím magyarázat |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hálózat |  |  | VLAN ID | Épület ID | Eszköz |
| 2001 | db8 | 1984 | 1 | 02 | 1 |

| Épület kódok |  |
| --- | --- |
| 01 | Vezetőség |
| 02 | Raktár |
| 03 | Fejlesztés |
| 04 | Kávézó |

Dolgozók VLAN

| 2001:db8:1984:102:: |  | Dolgozók VLAN | Hálózati cím |
| --- | --- | --- | --- |
| 2001:db8:1984:102:: | 1 |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | 2 |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | 3 |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | 4 |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | 5 |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | 6 |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | 7 |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | 8 |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | 9 |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | A |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | B |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | C |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | D |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | E |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | F |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | 10 |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | 11 |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | 12 |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | 13 |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | 14 |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | 15 |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | 16 |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | 17 |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | 18 |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | 19 |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | 1A |  |  |

Dolgozók tábla (részlet)

Vendégek VLAN

| 2001:db8:1984:204:: |  | Vendégek VLAN | Hálózati cím |
| --- | --- | --- | --- |
| 2001:db8:1984:204:: | 1 |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | 2 |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | 3 |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | 4 |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | 5 |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | 6 |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | 7 |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | 8 |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | 9 |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | A |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | B |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | C |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | D |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | E |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | F |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | 10 |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | 11 |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | 12 |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | 13 |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | 14 |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | 15 |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | 16 |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | 17 |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | 18 |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | 19 |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | 1A |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | 1B |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | 1C |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | 1D |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | 1E |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | FE |  |  |

Vendégek tábla

Irodisták VLAN

| 2001:db8:1984:301:: |  | Irodisták VLAN | Hálózati cím |
| --- | --- | --- | --- |
| 2001:db8:1984:301:: | 1 |  |  |
| 2001:db8:1984:301:: | 2 |  |  |
| 2001:db8:1984:301:: | 3 |  |  |
| 2001:db8:1984:301:: | 4 |  |  |
| 2001:db8:1984:301:: | 5 |  |  |
| 2001:db8:1984:301:: | 6 |  |  |
| 2001:db8:1984:301:: | 7 |  |  |
| 2001:db8:1984:301:: | 8 |  |  |
| 2001:db8:1984:301:: | 9 |  |  |
| 2001:db8:1984:301:: | A |  |  |

Irodisták tábla

Security VLAN

| 2001:db8:1984:401:: |  | Security | Hálózati cím |
| --- | --- | --- | --- |
| 2001:db8:1984:401:: | 1 |  |  |
| 2001:db8:1984:401:: | 2 |  |  |
| 2001:db8:1984:401:: | 3 |  |  |
| 2001:db8:1984:401:: | 4 |  |  |
| 2001:db8:1984:402:: |  |  | Hálózati cím |
| 2001:db8:1984:402:: | 1 |  |  |
| 2001:db8:1984:402:: | 2 |  |  |
| 2001:db8:1984:402:: | 3 |  |  |
| 2001:db8:1984:402:: | 4 |  |  |
| 2001:db8:1984:403:: |  |  | Hálózati cím |
| 2001:db8:1984:403:: | 1 |  |  |
| 2001:db8:1984:403:: | 2 |  |  |
| 2001:db8:1984:403:: | 3 |  |  |
| 2001:db8:1984:403:: | 4 |  |  |

Security tábla

CEO VLAN

| 2001:db8:1984:501:: |  | CEO | Hálózati cím |
| --- | --- | --- | --- |
| 2001:db8:1984:501:: | 1 |  |  |
| 2001:db8:1984:501:: | 2 |  |  |
| 2001:db8:1984:501:: | 3 |  |  |
| 2001:db8:1984:501:: | 4 |  |  |
| 2001:db8:1984:501:: | 5 |  |  |

CEO tábla

Közép-Vezetés VLAN

| 2001:db8:1984:602:: |  | Közép-Vezetés | Hálózati cím |
| --- | --- | --- | --- |
| 2001:db8:1984:602:: | 1 |  |  |
| 2001:db8:1984:602:: | 2 |  |  |
| 2001:db8:1984:603:: |  |  | Hálózati cím |
| 2001:db8:1984:603:: | 1 |  |  |
| 2001:db8:1984:603:: | 2 |  |  |
| 2001:db8:1984:604:: |  |  | Hálózati cím |
| 2001:db8:1984:604:: | 1 |  |  |
| 2001:db8:1984:604:: | 2 |  |  |

Közép-Vezetés tábla

Rendszergazda VLAN

| 2001:db8:1984:701:: |  | Admin | Hálózati cím |
| --- | --- | --- | --- |
| 2001:db8:1984:701:: | 1 |  | Irodai Gép 1 |
| 2001:db8:1984:701:: | 2 |  | Irodai Gép 2 |
| 2001:db8:1984:701:: | 3 |  |  |
| 2001:db8:1984:701:: | 4 |  |  |

Rendszergazda tábla

Szerverek VLAN

| 2001:db8:1984:801:: |  | SRV | Hálózati cím |
| --- | --- | --- | --- |
| 2001:db8:1984:801:: | 1 |  | Windows Server |
| 2001:db8:1984:801:: | 2 |  | Linux Server |

Szerverek tábla

Management VLAN

| 2001:db8:1984:1001:: |  | Management VLAN | Hálózati cím |
| --- | --- | --- | --- |
| 2001:db8:1984:1001:: | 1 |  | Sw V Vlan 1 |
| 2001:db8:1984:1001:: | 2 |  | Sw V-2 Vlan 1 |
| 2001:db8:1984:1001:: | 3 |  | Sw V-3 Vlan 1 |
| 2001:db8:1984:1001:: | 4 |  |  |
| 2001:db8:1984:1001:: | 5 |  |  |
| 2001:db8:1984:1001:: | 6 |  |  |
| 2001:db8:1984:1001:: | 8 |  |  |
| 2001:db8:1984:1001:: | 9 |  | RV Gig0/0 |
| 2001:db8:1984:1001:: | A |  | RV-2 Gig0/0 |
| 2001:db8:1984:1001:: | C |  |  |
| 2001:db8:1984:1001:: | D |  | RV Gig0/1 |
| 2001:db8:1984:1001:: | E |  | RV-2 Gig0/2 |
| 2001:db8:1984:1002:: |  |  | Hálózati cím |
| 2001:db8:1984:1002:: | 1 |  | RR Gig0/1 |
| 2001:db8:1984:1002:: | 2 |  | Sw R VLAN 1 |
| 2001:db8:1984:1002:: | 3 |  |  |
| 2001:db8:1984:1003:: |  |  | Hálózati cím |
| 2001:db8:1984:1003:: | 1 |  | RF Gig0/0 |
| 2001:db8:1984:1003:: | 2 |  | RF-2 Gig0/0 |
| 2001:db8:1984:1003:: | 4 |  |  |
| 2001:db8:1984:1003:: | 5 |  | RF Gig0/1 |
| 2001:db8:1984:1003:: | 6 |  | RF-2 Gig0/2 |
| 2001:db8:1984:1003:: | 8 |  |  |
| 2001:db8:1984:1003:: | 9 |  | Sw F VLAN 1 |
| 2001:db8:1984:1003:: | A |  | Sw F-2 VLAN 1 |
| 2001:db8:1984:1004:: |  |  | Hálózati cím |
| 2001:db8:1984:1004:: | 1 |  | RK Gig0/1 |
| 2001:db8:1984:1004:: | 2 |  | Sw K VLAN 1 |
| 2001:db8:1984:1004:: | 3 |  |  |

Management tábla

WAN VLAN

| 2001:db8:1984:: |  | WAN | Hálózati cím |
| --- | --- | --- | --- |
| 2001:db8:1984:: | 1 |  | RV-2 WAN |
| 2001:db8:1984:: | 2 |  | RF-2 WAN |

WAN tábla

IP címek konfigurációja

VLAN tábla

| Vlan száma | Vlan neve |
| --- | --- |
| 10 | Dolgozók |
| 20 | Vendégek |
| 30 | Irodisták |
| 40 | Security |
| 50 | CEO |
| 60 | Közép-Vezetés |
| 70 | Admin |
| 80 | SRV |
| 100 | Management |
| 200 | Loopback |

Vezetőség épület

RV forgalomirányító

interface gig0/1

description RV-SwV

ip address 10.100.1.253 255.255.255.0

ip helper-address 10.80.1.2

no shutdown

exit

!

interface gig0/0/0

description ISP

ip address 200.100.0.18 255.255.255.248

no shutdown

exit

!

interface lo0

description Router-ID

ip address 10.200.1.1 255.255.255.255

no shutdown

exit

!

interface gig0/1.30

description V-Irodistak-GW

encapsulation dot1q 30

ip address 10.30.1.253 255.255.255.0

no shutdown

exit

!

interface gig0/1.40

description V-Security-GW

encapsulation dot1q 40

ip address 10.40.1.253 255.255.255.0

no shutdown

exit

!

interface gig0/1.50

description V-CEO-GW

encapsulation dot1q 50

ip address 10.50.1.253 255.255.255.0

no shutdown

exit

!

interface gig0/1.70

description V-Admin-GW

encapsulation dot1q 70

ip address 10.70.1.253 255.255.255.0

no shutdown

exit

!

interface gig0/1.80

description V-SRV-GW

encapsulation dot1q 80

ip address 10.80.1.253 255.255.255.0

no shutdown

exit

RV-2 forgalomirányító

interface gig0/1

description RV2-SwV3

ip address 10.100.1.5 255.255.255.0

no shutdown

exit

!

interface gig0/0/0

description WAN

ip address 10.0.0.1 255.255.255.252

no shutdown

exit

!

interface lo0

description Router-ID

ip address 10.200.1.2 255.255.255.248

no shutdown

exit

!

interface gig0/1.30

description V-Irodistak-GW

encapsulation dot1q 30

ip address 10.30.1.252 255.255.255.0

no shutdown

exit

!

interface gig0/1.40

description V-Security-GW

encapsulation dot1q 40

ip address 10.40.1.252 255.255.255.0

no shutdown

exit

!

interface gig0/1.50

description V-CEO-GW

encapsulation dot1q 50

ip address 10.50.1.252 255.255.255.0

no shutdown

exit

!

interface gig0/1.70

description V-Admin-GW

encapsulation dot1q 70

ip address 10.70.1.252 255.255.255.0

no shutdown

exit

!

interface gig0/1.80

description V-SRV-GW

encapsulation dot1q 80

ip address 10.80.1.252 255.255.255.0

no shutdown

exit

SW V kapcsoló

vlan 30

name V-Irodistak

vlan 40

name V-Security

vlan 50

name V-CEO

vlan 70

name V-Rendszergazda

vlan 80

name V-SERVER

vlan 100

name V-Mngmnt

exit

!

interface vlan 1

description Mngmnt

ip address 10.100.1.1 255.255.255.0

no shutdown

SW V-2 kapcsoló

vlan 30

name V-Irodistak

vlan 40

name V-Security

vlan 50

name V-CEO

vlan 70

name V-Rendszergazda

vlan 80

name V-SERVER

vlan 100

name V-Mngmnt

exit

!

interface vlan 1

description Mngmnt

ip address 10.100.1.2 255.255.255.0

no shutdown

SW V-3 kapcsoló

vlan 30

name V-Irodistak

vlan 40

name V-Security

vlan 50

name V-CEO

vlan 70

name V-Rendszergazda

vlan 80

name V-SERVER

vlan 100

name V-Mngmnt

exit

!

interface vlan 1

description Mngmnt

ip address 10.100.1.3 255.255.255.0

no shutdown

Raktár épület

RR forgalomirányító

interface gig0/1

description RR-SwR

ip address 10.100.2.1 255.255.255.252

no shutdown

ip nat inside

exit

!

interface gig0/1.60

description R-Vezetoseg-GW

encapsulation dot1q 60

ip address 10.60.2.254 255.255.255.0

ip nat inside

exit

!

interface gig0/1.40

description R-Security-GW

encapsulation dot1q 40

ip address 10.40.2.254 255.255.255.0

ip nat inside

exit

!

interface gig0/0/0

description ISP

ip address 200.100.0.1 255.255.255.252

ip nat outside

no shutdown

exit

!

interface gig0/0

description WiFi-GW

ip address 10.10.2.254 255.255.255.0

ip nat inside

no shutdown

exit

!

ip dhcp excluded-address 10.10.2.254

ip dhcp excluded-address 10.40.2.254

ip dhcp excluded-address 10.60.2.254

ip dhcp pool R-Vezetoseg

dns 200.100.0.20

lease 0 1 30

default 10.60.2.254

network 10.60.2.0 255.255.255.0

exit

!

ip dhcp pool R-Security

dns 200.100.0.20

lease 0 1 30

default 10.40.2.254

network 10.40.2.0 255.255.255.0

exit

ip dhcp pool R-WiFi

dns 200.100.0.20

lease 0 1 30

default 10.10.2.254

network 10.10.2.0 255.255.255.0

exit

!

interface lo0

description Router-ID

ip address 10.200.2.1 255.255.255.255

no shutdown

!

SW R kapcsoló

vlan 40

name R-Security

vlan 60

name R-Vezetoseg

exit

!

interface vlan 1

description Mngmnt

ip address 10.100.2.2 255.255.255.252

Fejlesztés épület

RF forgalomirányító

interface gig0/1

description RF-SwF

ip address 10.100.3.5 255.255.255.252

ip nat inside

no shutdown

exit

!

interface gig0/0

description RF-RF2

ip address 10.100.3.1 255.255.255.252

ip ospf authentication message-digest

ip ospf message-digest-key 1 md5 cisco

ip nat inside

no shutdown

exit

!

interface gig0/0/0

description ISP

ip address 200.100.0.9 255.255.255.252

ip nat outside

no shutdown

exit

!

interface lo0

description Router-ID

ip address 10.200.3.1 255.255.255.255

no shutdown

exit

!

interface gig0/1.10

description F-Dolgozok-GW

encapsulation dot1q 10

ip address 10.10.3.126 255.255.255.128

ip nat inside

no shutdown

exit

!

interface gig0/1.40

description F-Security-GW

encapsulation dot1q 40

ip address 10.40.3.254 255.255.255.0

ip nat inside

no shutdown

exit

!

interface gig0/1.60

description F-Vezetoseg-GW

encapsulation dot1q 60

ip address 10.60.3.254 255.255.255.0

ip nat inside

no shutdown

exit

!

ip dhcp excluded-address 10.10.3.126

ip dhcp excluded-address 10.40.3.254

ip dhcp excluded-address 10.60.3.254

!

ip dhcp pool F-Dolgozok

dns 200.100.0.20

lease 0 1 30

default 10.10.3.126

network 10.10.3.0 255.255.255.128

exit

!

ip dhcp pool F-Security

dns 200.100.0.20

lease 0 1 30

default 10.40.3.254

network 10.40.3.0 255.255.255.0

exit

!

ip dhcp pool F-Vezetoseg

dns 200.100.0.20

lease 0 1 30

default 10.60.3.254

network 10.60.3.0 255.255.255.0

exit

RF-2 forgalomirányító

interface gig0/0

description RF2-RF

ip address 10.100.3.2 255.255.255.252

ip ospf authentication message-digest

ip ospf message-digest-key 1 md5 cisco

no shutdown

exit

!

interface gig0/2

description RF2-SwF

ip address 10.100.3.6 255.255.255.252

no shutdown

exit

!

interface gig0/0/0

description WAN

ip address 10.0.0.2 255.255.255.252

no shutdown

exit

!

interface lo0

description Router-ID

ip address 10.200.3.2 255.255.255.255

no shutdown

exit

!

interface gig0/1

description F-WiFi-GW

ip address 10.10.3.254 255.255.255.128

no shutdown

exit

!

ip dhcp excluded-address 10.10.3.254

!

ip dhcp pool F-WiFi

dns 10.80.0.2

lease 0 1 30

default 10.10.3.254

network 10.10.3.128 255.255.255.128

exit

SW F kapcsoló

vlan 10

name F-Dolgozok

vlan 40

name F-Security

vlan 60

name F-Vezetoseg

exit

!

interface vlan 1

description Mngmnt

ip address 10.100.3.9 255.255.255.252

no shutdown

SW F-2 kapcsoló

vlan 40

name F-Security

vlan 60

name F-Vezetoseg

exit

!

interface vlan 1

description Mngmnt

ip address 10.100.3.10 255.255.255.252

no shutdown

Kávézó épület

RK forgalomirányító

int gig0/0

desc RK-APK

ip address 10.10.4.254 255.255.255.0

no sh

ip nat inside

exit

!

int gig0/1

desc RK-SwK

ip address 10.100.4.1 255.255.255.0

no sh

ip nat inside

exit

!

interface gig0/1.60

description R-Vezetoseg-GW

encapsulation dot1q 60

ip address 10.60.4.254 255.255.255.0

ip nat inside

exit

!

int gig0/2

desc RK-APKG

ip address 10.20.4.254 255.255.255.0

no sh

ip nat inside

exit

!

int gig0/0/0

desc ISP

ip address 200.100.0.7 255.255.255.252

ip nat outside

no sh

exit

!

ip dhcp excluded-address 10.20.4.254

ip dhcp excluded-address 10.10.4.254

ip dhcp excluded-address 10.60.4.254

!

ip dhcp pool K-Vezetoseg

dns 200.100.0.20

lease 0 1 30

default 10.60.4.254

network 10.60.4.0 255.255.255.0

exit

!

ip dhcp pool K-Dolgozok

dns 200.100.0.20

lease 0 1 30

default 10.10.4.254

network 10.10.4.0 255.255.255.0

exit

!

ip dhcp pool K-Vendeg

dns 200.100.0.20

lease 0 1 30

default 10.20.4.254

network 10.20.4.0 255.255.255.0

exit

!

interface lo0

desc Router-ID

ip address 10.200.4.1 255.255.255.0

no sh

exit

SW K kapcsoló

vlan 60

name K-Vezetoseg

exit

!

interface vlan 1

description Mngmnt

ip address 10.100.4.2 255.255.255.0

Második rétegbeli redundancia megvalósítása

Vezetőség épület

SW V kapcsoló

spanning-tree vlan 30,40,50,70,100

spanning-tree mode rapid-pvst

!

interface range fa0/21 - 22

description SwV-SwV3

channel-group 3 mode active

channel-protocol lacp

exit

!

interface range fa0/23 - 24

description SwV-SwV2

channel-group 1 mode active

channel-protocol lacp

exit

!

interface po1

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 30,40,50,70,100

switchport trunk native vlan 99

exit

!

interface po3

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 30,40,50,70,100

switchport trunk native vlan 99

exit

SW V-2 kapcsoló

spanning-tree vlan 30,40,50,70,100

spanning-tree mode rapid-pvst

!

interface range fa0/21 - 22

description SwV-SwV2

channel-group 2 mode active

channel-protocol lacp

exit

!

interface range fa0/23 - 24

description SwV-SwV2

channel-group 1 mode active

channel-protocol lacp

exit

!

interface po1

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 30,40,50,70,100

switchport trunk native vlan 99

exit

!

interface po2

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 30,40,50,70,100

switchport trunk native vlan 99

exit

SW V-3 kapcsoló

spanning-tree vlan 30,40,50,70,100

spanning-tree mode rapid-pvst

!

interface range fa0/21 - 22

description SwV-SwV3

channel-group 3 mode active

channel-protocol lacp

exit

!

interface range fa0/23 - 24

description SwV2-SwV3

channel-group 2 mode active

channel-protocol lacp

exit

!

interface po2

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 30,40,50,70,100

switchport trunk native vlan 99

exit

!

interface po3

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 30,40,50,70,100

switchport trunk native vlan 99

exit

6. ábra: Második rétegbeli redundancia a Vezetőség épületben

Fejlesztés épület

SW F kapcsoló

interface range fa0/23 - 24

description SwF-SwF-2

channel-group 1 mode active

channel-protocol lacp

exit

!

interface po1

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 10,40,60,100

switchport trunk native vlan 99

exit

SW F-2 kapcsoló

interface range fa0/23 - 24

description SwF-SwF-2

channel-group 1 mode active

channel-protocol lacp

exit

!

interface po1

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 10,40,60,100

switchport trunk native vlan 99

exit

7. ábra: Második rétegbeli redundancia a Fejlesztés épületben

Harmadik rétegbeli redundancia megvalósítása

Vezetőség épület

RV forgalomirányító

interface g0/1

standby version 2

standby 1 ip 10.100.1.254

standby 1 priority 150

standby 1 preempt

exit

!

interface gig0/1.30

standby version 2

standby 1 ip 10.30.1.254

standby 1 priority 150

standby 1 preempt

exit

!

interface gig0/1.40

standby version 2

standby 1 ip 10.40.1.254

standby 1 priority 150

standby 1 preempt

exit

!

interface gig0/1.50

standby version 2

standby 1 ip 10.50.1.254

standby 1 priority 150

standby 1 preempt

exit

!

interface gig0/1.70

standby version 2

standby 1 ip 10.70.1.254

standby 1 priority 150

standby 1 preempt

exit

!

interface gig0/1.80

standby version 2

standby 1 ip 10.80.1.254

standby 1 priority 150

standby 1 preempt

exit

!

RV-2 forgalomirányító

interface g0/1

standby version 2

standby 1 ip 10.100.1.254

exit

!

interface gig0/1.30

standby version 2

standby 1 ip 10.30.1.254

exit

!

interface gig0/1.40

standby version 2

standby 1 ip 10.40.1.254

exit

!

interface gig0/1.50

standby version 2

standby 1 ip 10.50.1.254

exit

!

interface gig0/1.70

standby version 2

standby 1 ip 10.70.1.254

exit

!

interface gig0/1.80

standby version 2

standby 1 ip 10.80.1.254

exit

!

Vezetéknélküli hálózat konfigurációja

Raktár épület

interface gig0/0

description WiFi-GW

ip address 10.10.2.254 255.255.255.0

ip nat inside

no shutdown

exit

!

ip dhcp excluded-address 10.10.2.254

!

ip dhcp pool R-WiFi

dns 200.100.0.20

lease 0 1 30

default 10.10.2.254

network 10.10.2.0 255.255.255.0

exit

8. ábra: Vezeték nélküli internetelérés topológiája a Raktár épületben

Fejlesztés épület

interface gig0/1

description F-WiFi-GW

ip address 10.10.3.254 255.255.255.128

no shutdown

exit

!

ip dhcp excluded-address 10.10.3.254

!

ip dhcp pool F-WiFi

dns 10.80.0.2

lease 0 1 30

default 10.10.3.254

network 10.10.3.128 255.255.255.128

exit

9. ábra: Vezeték nélküli internetelérés topológiája a fejlesztés épületben

Kávézó épület

int gig0/0

desc RK-APK

ip address 10.10.4.254 255.255.255.0

no sh

ip nat inside

exit

!

int gig0/2

desc RK-APKG

ip address 10.20.4.254 255.255.255.0

no sh

ip nat inside

exit

!

ip dhcp excluded-address 10.20.4.254

ip dhcp excluded-address 10.10.4.254

!

ip dhcp pool K-Dolgozok

dns 200.100.0.20

lease 0 1 30

default 10.10.4.254

network 10.10.4.0 255.255.255.0

exit

!

ip dhcp pool K-Vendeg

dns 200.100.0.20

lease 0 1 30

default 10.20.4.254

network 10.20.4.0 255.255.255.0

exit

10. ábra: Vezeték nélküli internetelérés topológiája a kávézó épületben

11. ábra: AP-K konfigurációja

12. ábra: AP-KG konfigurációja

Statikus forgalomirányítás konfigurációja.

Vezetőség épület

RV forgalomirányító

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.100.0.17

Raktár épület

RR forgalomirányító

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.100.0.2

Fejlesztés épület

RF forgalomirányító

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.100.0.10

Kávézó épület

RK forgalomirányító

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.100.0.6

Dinamikus forgalomirányítás konfigurációja.

Fejlesztés épület

ASA tűzfal

router ospf 1

log-adjacency-changes

network 10.201.0.0 255.255.255.252 area 0

default-information originate

!

RF forgalomirányító

interface GigabitEthernet0/0

description RF-RF2

ip ospf authentication message-digest

ip ospf message-digest-key 1 md5 cisco

exit

!

router ospf 1

log-adjacency-changes

passive-interface GigabitEthernet0/1

network 10.10.3.0 0.0.0.127 area 0

network 10.40.3.0 0.0.0.255 area 0

network 10.60.3.0 0.0.0.255 area 0

network 10.201.0.0 0.0.0.3 area 0

exit

!

RF-2 forgalomirányító

interface GigabitEthernet0/0

description RF2-RF

ip ospf authentication message-digest

ip ospf message-digest-key 1 md5 cisco

exit

!

router ospf 3

log-adjacency-changes

passive-interface GigabitEthernet0/1

passive-interface GigabitEthernet0/2

network 10.10.3.128 0.0.0.127 area 3

network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 3

network 10.100.3.0 0.0.0.7 area 3

network 10.100.3.8 0.0.0.3 area 3

exit

!

Statikus címfordítás megvalósítása

Vezetőség épület

RV forgalomirányító

ip nat inside source static 10.80.1.1 200.100.0.19

ip nat inside source static 10.80.1.2 200.100.0.20

!

RV-2 forgalomirányító

ip nat inside source static 10.80.1.1 200.100.0.19

ip nat inside source static 10.80.1.2 200.100.0.20

!

Dinamikus címfordítás megvalósítása

Vezetőség épület

RV forgalomirányító

ip nat inside source list LAN interface gig0/0/0 overload

!

interface gig0/1

description RV-SwV

ip nat inside

no shutdown

exit

!

interface gig0/1.30

ip nat inside

no shutdown

exit

!

interface gig0/1.40

ip nat inside

no shutdown

exit

!

interface gig0/1.50

ip nat inside

no shutdown

exit

!

interface gig0/1.70

ip nat inside

no shutdown

exit

!

interface gig0/1.80

ip nat inside

no shutdown

exit

!

interface gig0/0/0

ip nat outside

no shutdown

exit

!

Raktár épület

RR forgalomirányító

ip nat inside source list LAN interface gig0/0/0 overload

!

interface gig0/1

description RR-SwR

ip nat inside

no shutdown

exit

!

interface gig0/1.60

description R-Vezetoseg-GW

ip nat inside

no shutdown

exit

!

interface gig0/1.40

description R-Security-GW

ip nat inside

no shutdown

exit

!

interface gig0/0

description WiFi-GW

ip nat inside

no shutdown

exit

!

interface gig0/0/0

description ISP

ip nat outside

no shutdown

exit

!

Fejlesztés épület

ASA tűzfal

interface gig1/1

nameif inside

exit

!

interface gig1/2

nameif outside

exit

!

object network INSIDE-LEAD

subnet 10.60.3.0 255.255.255.0

nat (inside,outside) dynamic interface

object network INSIDE-SECURITY

subnet 10.40.3.0 255.255.255.0

nat (inside,outside) dynamic interface

object network INSIDE-WIFI

subnet 10.10.3.128 255.255.255.128

nat (inside,outside) dynamic interface

object network INSIDE-WORKER

subnet 10.10.3.0 255.255.255.128

nat (inside,outside) dynamic interface

exit

!

Kávézó épület

RK forgalomirányító

ip nat inside source list LAN interface gig0/0/0 overload

!

int gig0/0

desc RK-APK

ip nat inside

no shutdown

exit

!

int gig0/1

desc RK-SwK

ip nat inside

no shutdown

exit

!

interface gig0/1.60

description R-Vezetoseg-GW

ip nat inside

no shutdown

exit

!

int gig0/2

desc RK-APKG

ip nat inside

no shutdown

exit

!

int gig0/0/0

desc ISP

ip nat outside

no shutdown

exit

!

WAN összeköttetés

13. ábra: FTTB összeköttetés a Fejlesztés és a Vezetőség épületek között

VPN kapcsolat megvalósítása

WIP

Hálózatkonfigurációs program

ACL-ek megtervezése

ACL-ek megvalósítása

ASA tűzfal konfigurációja

Fejlesztés épület

ASA tűzfal

interface GigabitEthernet1/1

nameif inside

security-level 100

ip address 10.201.0.2 255.255.255.252

!

interface GigabitEthernet1/2

nameif outside

security-level 0

ip address 200.100.0.9 255.255.255.252

!

object network INSIDE-LEAD

subnet 10.60.3.0 255.255.255.0

nat (inside,outside) dynamic interface

object network INSIDE-SECURITY

subnet 10.40.3.0 255.255.255.0

nat (inside,outside) dynamic interface

object network INSIDE-WIFI

subnet 10.10.3.128 255.255.255.128

nat (inside,outside) dynamic interface

object network INSIDE-WORKER

subnet 10.10.3.0 255.255.255.128

nat (inside,outside) dynamic interface

!

route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 200.100.0.10 1

!

class-map inspection_default

match default-inspection-traffic

!

policy-map type inspect dns preset_dns_map

parameters

message-length maximum 512

policy-map global_policy

class inspection_default

inspect dns preset_dns_map

inspect ftp

inspect tftp

exit

!

service-policy global_policy global

!

telnet timeout 5

ssh timeout 5

!

router ospf 1

log-adjacency-changes

network 10.201.0.0 255.255.255.252 area 0

default-information originate

!

Windows szerver telepítése virtuális gépre

Címtár (Active Directory) megvalósítása

Fájl és nyomtató megosztás konfigurálása

Automatizált mentés konfigurálása

Kliens számítógépekre automatizált szoftvertelepítés konfigurálása

LINUX szerver telepítése virtuális gépre

Operációs rendszer feltelepítése

14. ábra: Ubuntu felhasználó létrehozása

15. ábra: Új hálózati kártya hozzáadása

16. ábra: Az új hálózati kártya beállítása

17. ábra: Az új kártya működésének tesztelése

DHCP megvalósítása

18. ábra: Szükséges csomagok letöltése és telepítése DHCP-hez

19. ábra: DHCP konfigurációs fájl (1. rész)

20. ábra: DHCP konfigurációs fájl (2. rész)

21. ábra: Címosztás interfészhez rendelése

22. ábra: Szolgáltatás futásának ellenőrzése

DNS szerver megvalósítása

23. ábra: Jelenlegi konfiguráció leállítása és törlése

24. ábra:Szükséges csomagok letöltése és telepítése DNS-hez(1. rész)

25. ábra: Szükséges csomagok letöltése és telepítése DNS-hez(2. rész)

26. ábra: 53-as port beállítása

27. ábra: DNS szűrő beállítása

28. ábra: IP cím beállítása

29. ábra: Weboldalunk domain-jének beállítása

30. ábra: Szolgáltatás újraindítása és ellenőrzése

31. ábra: Szerver beállítása névszerverként (1. rész)

32. ábra: Szerver beállítása névszerverként (2. rész)

HTTP/HTTPS szerver konfigurálása

33. ábra: Szükséges csomagok letöltése és telepítése HTTPS-hez

34. ábra: Minimális információátadás beállítása

35. ábra: Szervernév beállítása

36. ábra: Szolgáltatás újraindítása

37. ábra: Jogosultág beállítás a mappára

38. ábra: Előre elkészített fájlok átimportálása

39. ábra: Weboldal konfigurációjának beállítása

40. ábra: Új oldal aktiválása és régi oldal deaktiválása, majd a szolgáltatás újraindítása

41. ábra: Weboldal elérés tesztelése

Tesztelés

Elérési teszt

Dinamikus konfiguráció teszt

VPN kapcsolat teszt

Hálózatkonfigurációs program teszt

ACL teszt

ASA tűzfal teszt

Windows szerver teszt

Linux szerver teszt

Felhasznált szoftverek

- Cisco Packet Tracer (v8.2.2)

- Github

- MS Onedrive

- MS Planner

- MS PowerPoint

- MS Word

- Oracle VM VirtualBox

Ábrajegyzék

1. ábra: Teljes topológia képe	8

2. ábra: Raktár topológia	8

3. ábra: Kávézó topológia	8

4. ábra: Fejlesztés topológia	9

5. ábra: Vezetőség topológia	9

6. ábra: Második rétegbeli redundancia a Vezetőség épületben	32

7. ábra: Második rétegbeli redundancia a Fejlesztés épületben	33

8. ábra: Vezeték nélküli internetelérés topológiája a Raktár épületben	36

9. ábra: Vezeték nélküli internetelérés topológiája a fejlesztés épületben	37

10. ábra: Vezeték nélküli internetelérés topológiája a kávézó épületben	38

11. ábra: AP-K konfigurációja	39

12. ábra: AP-KG konfigurációja	39

13. ábra: FTTB összeköttetés a Fejlesztés és a Vezetőség épületek között	47

14. ábra: Ubuntu felhasználó létrehozása	54

15. ábra: Új hálózati kártya hozzáadása	54

16. ábra: Az új hálózati kártya beállítása	55

17. ábra: Az új kártya működésének tesztelése	55

18. ábra: Szükséges csomagok letöltése és telepítése DHCP-hez	56

19. ábra: DHCP konfigurációs fájl (1. rész)	57

20. ábra: DHCP konfigurációs fájl (2. rész)	57

21. ábra: Címosztás interfészhez rendelése	58

22. ábra: Szolgáltatás futásának ellenőrzése	58

23. ábra: Jelenlegi konfiguráció leállítása és törlése	59

24. ábra:Szükséges csomagok letöltése és telepítése DNS-hez(1. rész)	59

25. ábra: Szükséges csomagok letöltése és telepítése DNS-hez(2. rész)	59

26. ábra: 53-as port beállítása	60

27. ábra: DNS szűrő beállítása	60

28. ábra: IP cím beállítása	60

29. ábra: Weboldalunk domain-jének beállítása	60

30. ábra: Szolgáltatás újraindítása és ellenőrzése	61

31. ábra: Szerver beállítása névszerverként (1. rész)	61

32. ábra: Szerver beállítása névszerverként (2. rész)	61

33. ábra: Szükséges csomagok letöltése és telepítése HTTPS-hez	62

34. ábra: Minimális információátadás beállítása	62

35. ábra: Szervernév beállítása	63

36. ábra: Szolgáltatás újraindítása	63

37. ábra: Jogosultág beállítás a mappára	63

38. ábra: Előre elkészített fájlok átimportálása	63

39. ábra: Weboldal konfigurációjának beállítása	64

40. ábra: Új oldal aktiválása és régi oldal deaktiválása, majd a szolgáltatás újraindítása	64

41. ábra: Weboldal elérés tesztelése	64

Zoli: 120 oldal

Zalán: 100-110 oldal

Milán: 70 oldal