| Aromas Cubanos Manufaktúra | Vizsgaremek dokumentáció 2024/2025. tanév 13.E osztály Munkatársak Balázs Zalán Dobó Zoltán Dávid Jelenovits Milán |
| --- | --- |

Tartalomjegyzék

Feladat megtervezése és topológia összeállítása	3

Topológia összeállítása	6

Használt hálózati eszközök	8

IPv4 címzési rendszer (VLSM)	9

IPv6 címzési rendszer (VLSM)	15

IP címek konfigurációja	18

IPv6 címek konfigurációja	28

Második rétegbeli redundancia megvalósítása	29

Harmadik rétegbeli redundancia megvalósítása	33

Vezetéknélküli hálózat konfigurációja	35

Statikus forgalomirányítás konfigurációja.	39

Dinamikus forgalomirányítás konfigurációja.	40

Statikus címfordítás megvalósítása	41

Dinamikus címfordítás megvalósítása	42

WAN összeköttetés	46

VPN kapcsolat megvalósítása	47

Hálózatkonfigurációs program	48

ACL-ek	54

ASA tűzfal konfigurációja	55

Windows szerver telepítése virtuális gépre	56

Linux szerver telepítése virtuális gépre	57

Cisco Packet Tracer Tesztelés	68

Oracle VM VirtualBox	77

Felhasznált szoftverek	80

Ábrajegyzék	81

Feladat megtervezése és topológia összeállítása

Az Aromas Cubanos projekt felépítése és célja

Történet: Az Aromas Cubanos egy ambiciózus vállalkozás, amely 1975-ben alakult a kubai szivargyártás szívében. Az alapítók egy családi örökséget kívántak tovább vinni, az autentikus kubai szivarok kézműves gyártását, amelyeket világszerte elismertek. A cég dinamikusan fejlődött, és az évtizedek során jelentős mértékben bővítette kapacitásait. 2023-ra az Aromas Cubanos három fő telephelyet és egy kávézót is magában foglaló hálózatot épített ki, amely a modern technológia és a hagyományos szivargyártás egyedülálló ötvözetét nyújtja.

Projekt célja: Az Aromas Cubanos legújabb projektje egy olyan komplex hálózati infrastruktúra létrehozása, amely támogatja a cég bővülését és hatékony működését. A cél egy biztonságos és gyors, mindhárom telephelyet lefedő hálózat kialakítása, amely kielégíti a cég működési igényeit és a modern IT-követelményeket. Az infrastruktúrának több VLAN-t, vezeték nélküli hálózatokat, redundáns megoldásokat, valamint statikus és dinamikus forgalomirányítást is tartalmaznia kell.

Hálózat felépítése: Az infrastruktúra négy fő telephelyet fed le, ahol a szivargyártás, kutatás-fejlesztés, az irodai adminisztráció és egy kávézó szolgáltatás zajlik. Minden helyszínen különböző VLAN-ok kerültek kialakításra a dolgozók, vezetőség és vendégek elkülönítésére. A gyártási részlegen különösen fontos a biztonságos kommunikáció biztosítása a fejlesztési részleggel és a vezetőséggel, ezért a redundáns megoldások mellett tűzfalszabályok (ACL-ek) és VPN-kapcsolatok is beépítésre kerültek.

A hálózat mind IPv4, mind IPv6 címzési rendszert alkalmaz, lehetővé téve a zökkenőmentes adatkommunikációt és skálázhatóságot a jövőbeli bővítésekhez. A statikus és dinamikus címfordítás, valamint a WAN-összeköttetések biztosítják a telephelyek közötti zavartalan adatforgalmat.

Biztonság és programozhatóság: A hálózat tartalmaz vezeték nélküli hozzáférési pontokat (WiFi), mind nyílt, mind zárt hálózatok számára, biztosítva a vendégek kényelmét a kávézóban, miközben a vállalat belső adatforgalma védve van. A biztonság fokozása érdekében hardveres tűzfalak és ACL-ek szabályozzák az adatforgalmat.

A rendszergazdák központilag felügyelik a hálózatot, programozott hálózatkonfigurációk segítségével, automatikusan menedzselve a mentéseket és szoftvertelepítéseket. A rendszer része két kiszolgáló, egy Linux alapú és egy Windows szerver, amelyek olyan alapvető szolgáltatásokat nyújtanak, mint az Active Directory, DHCP, DNS, HTTPS, fájl- és nyomtatómegosztás, valamint automatizált biztonsági mentések.

Az Aromas Cubanos célja, hogy a technológiai újításokat és hagyományos szivarkészítési módszereit egyaránt fenntartsa, hozzájárulva ezzel a kubai szivarok globális hírnevének megőrzéséhez és terjesztéséhez.

Vizsgaremek alapterv

Téma: 	Kézműves szivar cég kávézóval

Név: 	Aromas Cubanos (Kubai Ízek)

Helyszín: 	Kuba

Épületek: 	Gyártó ház és Raktár, Fejlesztési részleg, Vezetői/Hálózati Központ, Kávézó

Gyártó ház és Raktár (Raktár)

Szervezeti egységek:

Dolgozók	50 fő

Security	2 fő

Közép-Vezetés	1 fő

Eszközök:

WiFi Access Point,

Számítógép,

Mobiltelefon,

Forgalomirányító,

Kapcsoló,

Hálózati Kontroller

Fejlesztési részleg (Fejlesztés)

Szervezeti egységek:

Dolgozók	20 fő

Security	2 fő

Közép-Vezetés	1 fő

Eszközök:

WiFi Access Point,

Számítógép,

Mobiltelefon,

Forgalomirányító,

Kapcsoló

ASA Tűzfal

Vezetői/Hálózati Központ (Vezetőség)

Szervezeti egységek:

Irodisták	10 fő

Security	2 fő

CEO	5 fő

Rendszergazda	2 fő

Eszközök:

Számítógép,

Kiszolgáló,

Forgalomirányító,

Kapcsoló

Kávézó

Szervezeti egységek:

Dolgozók	6 fő

Vendégek	30 fő

Közép-Vezetés	1 fő

Eszközök:

Nyilvános WiFi Access Point,

Dolgozói WiFi Access Point,

Számítógép,

Mobiltelefon,

Forgalomirányító,

Kapcsoló

Topológia összeállítása

1. ábra: Teljes topológia képe

2. ábra: Raktár topológia

3. ábra: Kávézó topológia

4. ábra: Fejlesztés topológia

5. ábra: Vezetőség topológia

Használt hálózati eszközök

Vezetőség épület

Router 1: Cisco ISR4331-es forgalomirányító, „RV”, internetelérést biztosít, VPN elérést biztosít, HSRP protokollt használ redundanciához

Router 2: Cisco 2911-es forgalomirányító, „RV-2”, WAN kapcsolatot illetve másodlagos internetelérést biztosít, HSRP protokollt használ redundanciához

Switch 1: Cisco 2960-24TT kapcsoló, „SW V”, a számítógépek hálózati kapcsolatáért felel, második rétegbeli redundanciával állandó elérésért felel

Switch 2: Cisco 2960-24TT kapcsoló, „SW V-2”, a számítógépek hálózati kapcsolatáért felel, második rétegbeli redundanciával állandó elérésért felel

Switch 3: Cisco 2960-24TT kapcsoló, „SW V-3”, a számítógépek hálózati kapcsolatáért felel, második rétegbeli redundanciával állandó elérésért felel

Raktár épület

Router 1: Cisco 2911-es forgalomirányító, „RR”, internetelérést biztosít

Switch 1: Cisco 2960-24TT kapcsoló, „SW R”, a számítógépek hálózati kapcsolatáért felel

Access Point 1: Cisco AP, „AP-R”, vezetéknélküli internetelérést biztosít a dolgozók számára
Network Controller 1: Cisco PT Controller, „NetworkController”, Packet Tracer-ben szimulált hálózatprogramozás lehetőségéért felel

Fejlesztés épület

ASA 1: Cisco ASA tűzfal, „ASA”, fizikai tűzfal, OSPF-fel fedezi fel a hálózatot

Router 1: Cisco 2911-es forgalomirányító, „RF”, internetelérést biztosít, OSPF-fel fedezi fel a hálózatot

Router 2: Cisco 2911-es forgalomirányító, „RF-2”, WAN kapcsolatot illetve másodlagos internetelérést biztosít, OSPF-fel fedezi fel a hálózatot

Switch 1: Cisco 2960-24TT kapcsoló, „SW F”, a számítógépek hálózati kapcsolatáért felel

Switch 2: Cisco 2960-24TT kapcsoló, „SW F-2”, a számítógépek hálózati kapcsolatáért felel

Access Point 1: Cisco AP, „AP-F”, vezetéknélküli internetelérést biztosít a dolgozók számára

Kávézó épület

Router 1: Cisco 2911-es forgalomirányító, „RK”, internetelérést biztosít

Switch 1: Cisco 2960-24TT kapcsoló, „SW K”, a számítógépek hálózati kapcsolatáért felel

Access Point 1: Cisco AP, „AP-K”, vezetéknélküli internetelérést biztosít a dolgozók számára

Access Point 2: Cisco AP, „AP-KG”, vezetéknélküli internetelérést biztosít a vendégek számára

IPv4 címzési rendszer (VLSM)

Címmagyarázat

| Címmagyarázat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hálózat | VLAN ID | Épület | Eszköz |
| 10 | 1 | 2 | 1 |

| Épület kódok |  |
| --- | --- |
| 1 | Vezetőség |
| 2 | Raktár |
| 3 | Fejlesztés |
| 4 | Kávézó |

Dolgozók VLAN

| 10.10.2. | 0 | Dolgozók VLAN | Hálózati cím |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.10.2. | 1 |  |  |
| 10.10.2. | 2 |  |  |
| 10.10.2. | 3 |  |  |
| 10.10.2. | 4 |  |  |
| 10.10.2. | 5 |  |  |
| 10.10.2. | 6 |  |  |
| 10.10.2. | 7 |  |  |
| 10.10.2. | 8 |  |  |
| 10.10.2. | 9 |  |  |
| 10.10.2. | 10 |  |  |
| 10.10.2. | 11 |  |  |
| 10.10.2. | 12 |  |  |
| 10.10.2. | 13 |  |  |
| 10.10.2. | 14 |  |  |
| 10.10.2. | 15 |  |  |
| 10.10.2. | 16 |  |  |
| 10.10.2. | 17 |  |  |
| 10.10.2. | 18 |  |  |
| 10.10.2. | 19 |  |  |
| 10.10.2. | 20 |  |  |
| 10.10.2. | 21 |  |  |
| 10.10.2. | 22 |  |  |
| 10.10.2. | 23 |  |  |
| 10.10.2. | 24 |  |  |
| 10.10.2. | 25 |  |  |
| 10.10.2. | 26 |  |  |

Dolgozók tábla (részlet)

Vendégek VLAN

| 10.20.4. | 0 | Vendégek VLAN | Hálózati cím |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.20.4. | 1 |  |  |
| 10.20.4. | 2 |  |  |
| 10.20.4. | 3 |  |  |
| 10.20.4. | 4 |  |  |
| 10.20.4. | 5 |  |  |
| 10.20.4. | 6 |  |  |
| 10.20.4. | 7 |  |  |
| 10.20.4. | 8 |  |  |
| 10.20.4. | 9 |  |  |
| 10.20.4. | 10 |  |  |
| 10.20.4. | 11 |  |  |
| 10.20.4. | 12 |  |  |
| 10.20.4. | 13 |  |  |
| 10.20.4. | 14 |  |  |
| 10.20.4. | 15 |  |  |
| 10.20.4. | 16 |  |  |
| 10.20.4. | 17 |  |  |
| 10.20.4. | 18 |  |  |
| 10.20.4. | 19 |  |  |
| 10.20.4. | 20 |  |  |
| 10.20.4. | 21 |  |  |
| 10.20.4. | 22 |  |  |
| 10.20.4. | 23 |  |  |
| 10.20.4. | 24 |  |  |
| 10.20.4. | 25 |  |  |
| 10.20.4. | 26 |  |  |
| 10.20.4. | 27 |  |  |
| 10.20.4. | 28 |  |  |
| 10.20.4. | 29 |  |  |
| 10.20.4. | 30 |  |  |
| 10.20.4. | 254 |  | Gateway |
| 10.20.4. | 255 |  | Szórási cím |

Vendégek tábla

Irodisták VLAN

| 10.30.1. | 0 | Irodisták VLAN | Hálózati cím |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.30.1. | 1 |  |  |
| 10.30.1. | 2 |  |  |
| 10.30.1. | 3 |  |  |
| 10.30.1. | 4 |  |  |
| 10.30.1. | 5 |  |  |
| 10.30.1. | 6 |  |  |
| 10.30.1. | 7 |  |  |
| 10.30.1. | 8 |  |  |
| 10.30.1. | 9 |  |  |
| 10.30.1. | 10 |  |  |
| 10.30.1 | 252 |  | Gateway RV2 |
| 10.30.1 | 253 |  | Gateway RV |
| 10.30.1. | 254 |  | HSRP GW |
| 10.30.1. | 255 |  | Szórási cím |

Irodisták tábla

Security VLAN

| 10.40.1. | 0 | Security | Hálózati cím |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.40.1. | 1 |  |  |
| 10.40.1. | 2 |  |  |
| 10.40.1. | 3 |  |  |
| 10.40.1. | 4 |  |  |
| 10.40.1 | 252 |  | Gateway RV2 |
| 10.40.1 | 253 |  | Gateway RV |
| 10.40.1. | 254 |  | HSRP GW |
| 10.40.1. | 255 |  | Szórási cím |
| 10.40.2. | 0 |  | Hálózati cím |
| 10.40.2. | 1 |  |  |
| 10.40.2. | 2 |  |  |
| 10.40.2. | 3 |  |  |
| 10.40.2. | 4 |  |  |
| 10.40.2. | 254 |  | Gateway |
| 10.40.2. | 255 |  | Szórási cím |
| 10.40.3. | 0 |  | Hálózati cím |
| 10.40.3. | 1 |  |  |
| 10.40.3. | 2 |  |  |
| 10.40.3. | 3 |  |  |
| 10.40.3. | 4 |  |  |
| 10.40.3. | 254 |  | Gateway |
| 10.40.3. | 255 |  | Szórási cím |

Security tábla

CEO VLAN

| 10.50.1. | 0 | CEO | Hálózati cím |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.50.1. | 1 |  |  |
| 10.50.1. | 2 |  |  |
| 10.50.1. | 3 |  |  |
| 10.50.1. | 4 |  |  |
| 10.50.1. | 5 |  |  |
| 10.50.1 | 252 |  | Gateway RV2 |
| 10.50.1 | 253 |  | Gateway RV |
| 10.50.1. | 254 |  | HSRP GW |
| 10.50.1. | 255 |  | Szórási cím |

CEO tábla

Közép-Vezetés VLAN

| 10.60.2. | 0 | Közép-Vezetés | Hálózati cím |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.60.2. | 1 |  |  |
| 10.60.2. | 2 |  |  |
| 10.60.2. | 254 |  | Gateway |
| 10.60.2. | 255 |  | Szórási cím |
| 10.60.3. | 0 |  | Hálózati cím |
| 10.60.3. | 1 |  |  |
| 10.60.3. | 2 |  |  |
| 10.60.3. | 254 |  | Gateway |
| 10.60.3. | 255 |  | Szórási cím |
| 10.60.4. | 0 |  | Hálózati cím |
| 10.60.4. | 1 |  |  |
| 10.60.4. | 2 |  |  |
| 10.60.4. | 254 |  | Gateway |
| 10.60.4. | 255 |  | Szórási cím |

Közép-Vezetés tábla

Rendszergazda VLAN

| 10.70.1. | 0 | Admin | Hálózati cím |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.70.1. | 1 |  | Irodai Gép 1 |
| 10.70.1. | 2 |  | Irodai Gép 2 |
| 10.70.1 | 252 |  | Gateway RV2 |
| 10.70.1 | 253 |  | Gateway RV |
| 10.70.1. | 254 |  | HSRP GW |
| 10.70.1. | 255 |  | Szórási cím |

Rendszergazda tábla

Szerverek VLAN

| 10.80.1. | 0 | SRV | Hálózati cím |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.80.1. | 1 |  | Windows Server |
| 10.80.1. | 2 |  | Linux Server |
| 10.80.1 | 252 |  | Gateway RV2 |
| 10.80.1 | 253 |  | Gateway RV |
| 10.80.1. | 254 |  | HSRP GW |
| 10.80.1. | 255 |  | Szórási cím |

Szerverek tábla

WAN VLAN

| 10.0.0. | 0 | WAN | Hálózati cím |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.0.0. | 1 |  | RV-2 WAN |
| 10.0.0. | 2 |  | RF-2 WAN |
| 10.0.0. | 3 |  | Szórási cím |

WAN tábla

Loopback VLAN

| 10.200.1. | 1 | Loopback | RV Lo0 | /32 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.200.1. | 2 |  | RV-2 Lo0 | /32 |
| 10.200.2. | 1 |  | RR Lo0 | /32 |
| 10.200.3. | 1 |  | RF Lo0 | /32 |
| 10.200.3. | 2 |  | RF-2 Lo0 | /32 |
| 10.200.4. | 1 |  | RK Lo0 | /32 |

Loopback tábla

ASA VLAN

| 10.201.0. | 0 | WAN | Hálózati cím |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.201.0. | 1 |  | RF Gig0/2 |
| 10.201.0. | 2 |  | ASA |
| 10.201.0. | 3 |  | Szórási cím |

WAN tábla

Management VLAN

| 10.100.1. | 0 | Management VLAN | Alhálózati cím |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.100.1. | 1 |  | Sw V Vlan 1 |
| 10.100.1. | 2 |  | Sw V-2 Vlan 1 |
| 10.100.1. | 3 |  | Sw V-3 Vlan 1 |
| 10.100.1. | 4 |  | RV Gig0/1 |
| 10.100.1. | 5 |  | RV-2 Gig0/1 |
| 10.100.1. | 252 |  | Gateway RV2 |
| 10.100.1. | 253 |  | Gateway RV |
| 10.100.1. | 254 |  | HSRP GW |
| 10.100.1. | 255 |  | Szórási cím |
| 10.100.2. | 0 |  | Hálózati cím |
| 10.100.2. | 1 |  | RR Gig0/1 |
| 10.100.2. | 2 |  | Sw R VLAN 1 |
| 10.100.2. | 254 |  | Gateway |
| 10.100.2. | 255 |  | Szórási cím |
| 10.100.3. | 0 |  | Alhálózati cím |
| 10.100.3. | 1 |  | RF Gig0/0 |
| 10.100.3. | 2 |  | RF-2 Gig0/2 |
| 10.100.3. | 3 |  |  |
| 10.100.3. | 4 |  |  |
| 10.100.3. | 5 |  |  |
| 10.100.3. | 6 |  |  |
| 10.100.3. | 7 |  | Szórási cím |
| 10.100.3. | 8 |  | Alhálózati cím |
| 10.100.3. | 9 |  | RF Gig0/1 |
| 10.100.3. | 10 |  | RF-2 Gig0/0 |
| 10.100.3. | 11 |  |  |
| 10.100.3. | 12 |  |  |
| 10.100.3. | 13 |  |  |
| 10.100.3. | 14 |  |  |
| 10.100.3. | 15 |  | Szórási cím |
| 10.100.3. | 16 |  | Alhálózati cím |
| 10.100.3. | 17 |  | Sw F VLAN 1 |
| 10.100.3. | 18 |  | Sw F-2 VLAN 1 |
| 10.100.3. | 19 |  |  |
| 10.100.3. | 20 |  |  |
| 10.100.3. | 21 |  |  |
| 10.100.3. | 22 |  |  |
| 10.100.3. | 23 |  | Szórási cím |

| 10.100.4. | 0 |  | Hálózati cím |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.100.4. | 1 |  | RK Gig0/1 |
| 10.100.4. | 2 |  | Sw K VLAN 1 |
| 10.100.4. | 3 |  |  |
| 10.100.4. | 254 |  | Gateway |
| 10.100.4. | 255 |  | Szórási cím |

Management tábla

IPv6 címzési rendszer (VLSM)

Címmagyarázat

| Cím magyarázat |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hálózat |  |  | VLAN ID | Épület ID | Eszköz |
| 2001 | db8 | 1984 | 1 | 02 | 1 |

| Épület kódok |  |
| --- | --- |
| 01 | Vezetőség |
| 02 | Raktár |
| 03 | Fejlesztés |
| 04 | Kávézó |

Dolgozók VLAN

| 2001:db8:1984:102:: |  | Dolgozók VLAN | Hálózati cím |
| --- | --- | --- | --- |
| 2001:db8:1984:102:: | 1 |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | 2 |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | 3 |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | 4 |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | 5 |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | 6 |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | 7 |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | 8 |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | 9 |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | A |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | B |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | C |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | D |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | E |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | F |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | 10 |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | 11 |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | 12 |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | 13 |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | 14 |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | 15 |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | 16 |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | 17 |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | 18 |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | 19 |  |  |
| 2001:db8:1984:102:: | 1A |  |  |

Dolgozók tábla (részlet)

Vendégek VLAN

| 2001:db8:1984:204:: |  | Vendégek VLAN | Hálózati cím |
| --- | --- | --- | --- |
| 2001:db8:1984:204:: | 1 |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | 2 |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | 3 |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | 4 |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | 5 |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | 6 |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | 7 |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | 8 |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | 9 |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | A |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | B |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | C |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | D |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | E |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | F |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | 10 |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | 11 |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | 12 |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | 13 |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | 14 |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | 15 |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | 16 |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | 17 |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | 18 |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | 19 |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | 1A |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | 1B |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | 1C |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | 1D |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | 1E |  |  |
| 2001:db8:1984:204:: | FE |  |  |

Vendégek tábla

Irodisták VLAN

| 2001:db8:1984:301:: |  | Irodisták VLAN | Hálózati cím |
| --- | --- | --- | --- |
| 2001:db8:1984:301:: | 1 |  |  |
| 2001:db8:1984:301:: | 2 |  |  |
| 2001:db8:1984:301:: | 3 |  |  |
| 2001:db8:1984:301:: | 4 |  |  |
| 2001:db8:1984:301:: | 5 |  |  |
| 2001:db8:1984:301:: | 6 |  |  |
| 2001:db8:1984:301:: | 7 |  |  |
| 2001:db8:1984:301:: | 8 |  |  |
| 2001:db8:1984:301:: | 9 |  |  |
| 2001:db8:1984:301:: | A |  |  |

Irodisták tábla

Security VLAN

| 2001:db8:1984:401:: |  | Security | Hálózati cím |
| --- | --- | --- | --- |
| 2001:db8:1984:401:: | 1 |  |  |
| 2001:db8:1984:401:: | 2 |  |  |
| 2001:db8:1984:401:: | 3 |  |  |
| 2001:db8:1984:401:: | 4 |  |  |
| 2001:db8:1984:402:: |  |  | Hálózati cím |
| 2001:db8:1984:402:: | 1 |  |  |
| 2001:db8:1984:402:: | 2 |  |  |
| 2001:db8:1984:402:: | 3 |  |  |
| 2001:db8:1984:402:: | 4 |  |  |
| 2001:db8:1984:403:: |  |  | Hálózati cím |
| 2001:db8:1984:403:: | 1 |  |  |
| 2001:db8:1984:403:: | 2 |  |  |
| 2001:db8:1984:403:: | 3 |  |  |
| 2001:db8:1984:403:: | 4 |  |  |

Security tábla

CEO VLAN

| 2001:db8:1984:501:: |  | CEO | Hálózati cím |
| --- | --- | --- | --- |
| 2001:db8:1984:501:: | 1 |  |  |
| 2001:db8:1984:501:: | 2 |  |  |
| 2001:db8:1984:501:: | 3 |  |  |
| 2001:db8:1984:501:: | 4 |  |  |
| 2001:db8:1984:501:: | 5 |  |  |

CEO tábla

Közép-Vezetés VLAN

| 2001:db8:1984:602:: |  | Közép-Vezetés | Hálózati cím |
| --- | --- | --- | --- |
| 2001:db8:1984:602:: | 1 |  |  |
| 2001:db8:1984:602:: | 2 |  |  |
| 2001:db8:1984:603:: |  |  | Hálózati cím |
| 2001:db8:1984:603:: | 1 |  |  |
| 2001:db8:1984:603:: | 2 |  |  |
| 2001:db8:1984:604:: |  |  | Hálózati cím |
| 2001:db8:1984:604:: | 1 |  |  |
| 2001:db8:1984:604:: | 2 |  |  |

Közép-Vezetés tábla

Rendszergazda VLAN

| 2001:db8:1984:701:: |  | Admin | Hálózati cím |
| --- | --- | --- | --- |
| 2001:db8:1984:701:: | 1 |  | Irodai Gép 1 |
| 2001:db8:1984:701:: | 2 |  | Irodai Gép 2 |
| 2001:db8:1984:701:: | 3 |  |  |
| 2001:db8:1984:701:: | 4 |  |  |

Rendszergazda tábla

Szerverek VLAN

| 2001:db8:1984:801:: |  | SRV | Hálózati cím |
| --- | --- | --- | --- |
| 2001:db8:1984:801:: | 1 |  | Windows Server |
| 2001:db8:1984:801:: | 2 |  | Linux Server |

Szerverek tábla

Management VLAN

| 2001:db8:1984:1001:: | 0 | Management VLAN | Hálózati cím |
| --- | --- | --- | --- |
| 2001:db8:1984:1001:: | 1 |  | Sw V Vlan 1 |
| 2001:db8:1984:1001:: | 2 |  | Sw V-2 Vlan 1 |
| 2001:db8:1984:1001:: | 3 |  | Sw V-3 Vlan 1 |
| 2001:db8:1984:1002:: | 0 |  | Hálózati cím |
| 2001:db8:1984:1002:: | 1 |  | RR Gig0/1 |
| 2001:db8:1984:1002:: | 2 |  | Sw R VLAN 1 |
| 2001:db8:1984:1002:: | 3 |  |  |
| 2001:db8:1984:1002:: | 4 |  |  |
| 2001:db8:1984:1003:: | 0 |  | Hálózati cím |
| 2001:db8:1984:1003:: | 1 |  | RF Gig0/0 |
| 2001:db8:1984:1003:: | 2 |  | RF-2 Gig0/2 |
| 2001:db8:1984:1003:: | 3 |  |  |
| 2001:db8:1984:1003:: | 4 |  |  |
| 2001:db8:1984:1003:: | 5 |  |  |
| 2001:db8:1984:1003:: | 6 |  |  |
| 2001:db8:1984:1003:: | 7 |  |  |
| 2001:db8:1984:1003:: | 8 |  |  |
| 2001:db8:1984:1003:: | 9 |  | RF Gig0/1 |
| 2001:db8:1984:1003:: | A |  | RF-2 Gig0/0 |
| 2001:db8:1984:1003:: | B |  |  |
| 2001:db8:1984:1003:: | C |  |  |
| 2001:db8:1984:1003:: | D |  |  |
| 2001:db8:1984:1003:: | E |  |  |
| 2001:db8:1984:1003:: | F |  |  |
| 2001:db8:1984:1003:: | 11 |  |  |
| 2001:db8:1984:1003:: | 12 |  | Sw F VLAN 1 |
| 2001:db8:1984:1003:: | 13 |  | Sw F-2 VLAN 1 |
| 2001:db8:1984:1003:: | 14 |  |  |
| 2001:db8:1984:1003:: | 15 |  |  |
| 2001:db8:1984:1003:: | 16 |  |  |
| 2001:db8:1984:1003:: | 17 |  |  |
| 2001:db8:1984:1004:: | 0 |  | Hálózati cím |
| 2001:db8:1984:1004:: | 1 |  | RK Gig0/1 |
| 2001:db8:1984:1004:: | 2 |  | Sw K VLAN 1 |
| 2001:db8:1984:1004:: | 3 |  |  |

Management tábla

WAN VLAN

| 2001:db8:1984:: |  | WAN | Hálózati cím |
| --- | --- | --- | --- |
| 2001:db8:1984:: | 1 |  | RV-2 WAN |
| 2001:db8:1984:: | 2 |  | RF-2 WAN |

WAN tábla

IP címek konfigurációja

VLAN tábla

| Vlan száma | Vlan neve |
| --- | --- |
| 10 | Dolgozók |
| 20 | Vendégek |
| 30 | Irodisták |
| 40 | Security |
| 50 | CEO |
| 60 | Közép-Vezetés |
| 70 | Admin |
| 80 | SRV |
| 100 | Management |
| 200 | Loopback |

Vezetőség épület

RV forgalomirányító

interface gig0/1

description RV-SwV

ip address 10.100.1.253 255.255.255.0

ip helper-address 10.80.1.2

no shutdown

exit

!

interface gig0/0/0

description ISP

ip address 200.100.0.18 255.255.255.248

no shutdown

exit

!

interface lo0

description Router-ID

ip address 10.200.1.1 255.255.255.255

no shutdown

exit

!

interface gig0/1.30

description V-Irodistak-GW

encapsulation dot1q 30

ip address 10.30.1.253 255.255.255.0

no shutdown

exit

!

interface gig0/1.40

description V-Security-GW

encapsulation dot1q 40

ip address 10.40.1.253 255.255.255.0

no shutdown

exit

!

interface gig0/1.50

description V-CEO-GW

encapsulation dot1q 50

ip address 10.50.1.253 255.255.255.0

no shutdown

exit

!

interface gig0/1.70

description V-Admin-GW

encapsulation dot1q 70

ip address 10.70.1.253 255.255.255.0

no shutdown

exit

!

interface gig0/1.80

description V-SRV-GW

encapsulation dot1q 80

ip address 10.80.1.253 255.255.255.0

no shutdown

exit

RV-2 forgalomirányító

interface gig0/1

description RV2-SwV3

ip address 10.100.1.5 255.255.255.0

no shutdown

exit

!

interface gig0/0/0

description WAN

ip address 10.0.0.1 255.255.255.252

no shutdown

exit

!

interface lo0

description Router-ID

ip address 10.200.1.2 255.255.255.248

no shutdown

exit

!

interface gig0/1.30

description V-Irodistak-GW

encapsulation dot1q 30

ip address 10.30.1.252 255.255.255.0

no shutdown

exit

!

interface gig0/1.40

description V-Security-GW

encapsulation dot1q 40

ip address 10.40.1.252 255.255.255.0

no shutdown

exit

!

interface gig0/1.50

description V-CEO-GW

encapsulation dot1q 50

ip address 10.50.1.252 255.255.255.0

no shutdown

exit

!

interface gig0/1.70

description V-Admin-GW

encapsulation dot1q 70

ip address 10.70.1.252 255.255.255.0

no shutdown

exit

!

interface gig0/1.80

description V-SRV-GW

encapsulation dot1q 80

ip address 10.80.1.252 255.255.255.0

no shutdown

exit

SW V kapcsoló

vlan 30

name V-Irodistak

vlan 40

name V-Security

vlan 50

name V-CEO

vlan 70

name V-Rendszergazda

vlan 80

name V-SERVER

vlan 100

name V-Mngmnt

exit

!

interface vlan 1

description Mngmnt

ip address 10.100.1.1 255.255.255.0

no shutdown

SW V-2 kapcsoló

vlan 30

name V-Irodistak

vlan 40

name V-Security

vlan 50

name V-CEO

vlan 70

name V-Rendszergazda

vlan 80

name V-SERVER

vlan 100

name V-Mngmnt

exit

!

interface vlan 1

description Mngmnt

ip address 10.100.1.2 255.255.255.0

no shutdown

SW V-3 kapcsoló

vlan 30

name V-Irodistak

vlan 40

name V-Security

vlan 50

name V-CEO

vlan 70

name V-Rendszergazda

vlan 80

name V-SERVER

vlan 100

name V-Mngmnt

exit

!

interface vlan 1

description Mngmnt

ip address 10.100.1.3 255.255.255.0

no shutdown

Raktár épület

RR forgalomirányító

interface gig0/1

description RR-SwR

ip address 10.100.2.1 255.255.255.252

no shutdown

ip nat inside

exit

!

interface gig0/1.60

description R-Vezetoseg-GW

encapsulation dot1q 60

ip address 10.60.2.254 255.255.255.0

ip nat inside

exit

!

interface gig0/1.40

description R-Security-GW

encapsulation dot1q 40

ip address 10.40.2.254 255.255.255.0

ip nat inside

exit

!

interface gig0/0/0

description ISP

ip address 200.100.0.1 255.255.255.252

ip nat outside

no shutdown

exit

!

interface gig0/0

description WiFi-GW

ip address 10.10.2.254 255.255.255.0

ip nat inside

no shutdown

exit

!

ip dhcp excluded-address 10.10.2.254

ip dhcp excluded-address 10.40.2.254

ip dhcp excluded-address 10.60.2.254

ip dhcp pool R-Vezetoseg

dns 200.100.0.20

lease 0 1 30

default 10.60.2.254

network 10.60.2.0 255.255.255.0

exit

!

ip dhcp pool R-Security

dns 200.100.0.20

lease 0 1 30

default 10.40.2.254

network 10.40.2.0 255.255.255.0

exit

!

ip dhcp pool R-WiFi

dns 200.100.0.20

lease 0 1 30

default 10.10.2.254

network 10.10.2.0 255.255.255.0

exit

!

interface lo0

description Router-ID

ip address 10.200.2.1 255.255.255.255

no shutdown

!

SW R kapcsoló

vlan 40

name R-Security

vlan 60

name R-Vezetoseg

exit

!

interface vlan 1

description Mngmnt

ip address 10.100.2.2 255.255.255.252

Fejlesztés épület

RF forgalomirányító

interface gig0/1

description RF-SwF

ip address 10.100.3.5 255.255.255.252

ip nat inside

no shutdown

exit

!

interface gig0/0

description RF-RF2

ip address 10.100.3.1 255.255.255.252

ip ospf authentication message-digest

ip ospf message-digest-key 1 md5 cisco

ip nat inside

no shutdown

exit

!

interface gig0/0/0

description ISP

ip address 200.100.0.9 255.255.255.252

ip nat outside

no shutdown

exit

!

interface lo0

description Router-ID

ip address 10.200.3.1 255.255.255.255

no shutdown

exit

!

interface gig0/1.10

description F-Dolgozok-GW

encapsulation dot1q 10

ip address 10.10.3.126 255.255.255.128

ip nat inside

no shutdown

exit

!

interface gig0/1.40

description F-Security-GW

encapsulation dot1q 40

ip address 10.40.3.254 255.255.255.0

ip nat inside

no shutdown

exit

!

interface gig0/1.60

description F-Vezetoseg-GW

encapsulation dot1q 60

ip address 10.60.3.254 255.255.255.0

ip nat inside

no shutdown

exit

!

ip dhcp excluded-address 10.10.3.126

ip dhcp excluded-address 10.40.3.254

ip dhcp excluded-address 10.60.3.254

!

ip dhcp pool F-Dolgozok

dns 200.100.0.20

lease 0 1 30

default 10.10.3.126

network 10.10.3.0 255.255.255.128

exit

!

ip dhcp pool F-Security

dns 200.100.0.20

lease 0 1 30

default 10.40.3.254

network 10.40.3.0 255.255.255.0

exit

!

ip dhcp pool F-Vezetoseg

dns 200.100.0.20

lease 0 1 30

default 10.60.3.254

network 10.60.3.0 255.255.255.0

exit

RF-2 forgalomirányító

interface gig0/0

description RF2-RF

ip address 10.100.3.2 255.255.255.252

ip ospf authentication message-digest

ip ospf message-digest-key 1 md5 cisco

no shutdown

exit

!

interface gig0/2

description RF2-SwF

ip address 10.100.3.6 255.255.255.252

no shutdown

exit

!

interface gig0/0/0

description WAN

ip address 10.0.0.2 255.255.255.252

no shutdown

exit

!

interface lo0

description Router-ID

ip address 10.200.3.2 255.255.255.255

no shutdown

exit

!

interface gig0/1

description F-WiFi-GW

ip address 10.10.3.254 255.255.255.128

no shutdown

exit

!

ip dhcp excluded-address 10.10.3.254

!

ip dhcp pool F-WiFi

dns 10.80.0.2

lease 0 1 30

default 10.10.3.254

network 10.10.3.128 255.255.255.128

exit

SW F kapcsoló

vlan 10

name F-Dolgozok

vlan 40

name F-Security

vlan 60

name F-Vezetoseg

exit

!

interface vlan 1

description Mngmnt

ip address 10.100.3.9 255.255.255.252

no shutdown

SW F-2 kapcsoló

vlan 40

name F-Security

vlan 60

name F-Vezetoseg

exit

!

interface vlan 1

description Mngmnt

ip address 10.100.3.10 255.255.255.252

no shutdown

Kávézó épület

RK forgalomirányító

int gig0/0

desc RK-APK

ip address 10.10.4.254 255.255.255.0

no sh

ip nat inside

exit

!

int gig0/1

desc RK-SwK

ip address 10.100.4.1 255.255.255.0

no sh

ip nat inside

exit

!

interface gig0/1.60

description R-Vezetoseg-GW

encapsulation dot1q 60

ip address 10.60.4.254 255.255.255.0

ip nat inside

exit

!

int gig0/2

desc RK-APKG

ip address 10.20.4.254 255.255.255.0

no sh

ip nat inside

exit

!

int gig0/0/0

desc ISP

ip address 200.100.0.7 255.255.255.252

ip nat outside

no sh

exit

!

ip dhcp excluded-address 10.20.4.254

ip dhcp excluded-address 10.10.4.254

ip dhcp excluded-address 10.60.4.254

!

ip dhcp pool K-Vezetoseg

dns 200.100.0.20

lease 0 1 30

default 10.60.4.254

network 10.60.4.0 255.255.255.0

exit

!

ip dhcp pool K-Dolgozok

dns 200.100.0.20

lease 0 1 30

default 10.10.4.254

network 10.10.4.0 255.255.255.0

exit

!

ip dhcp pool K-Vendeg

dns 200.100.0.20

lease 0 1 30

default 10.20.4.254

network 10.20.4.0 255.255.255.0

exit

!

interface lo0

desc Router-ID

ip address 10.200.4.1 255.255.255.0

no sh

exit

SW K kapcsoló

vlan 60

name K-Vezetoseg

exit

!

interface vlan 1

description Mngmnt

ip address 10.100.4.2 255.255.255.0

IPv6 címek konfigurációja

Kávézó épület

RK forgalomirányító

ipv6 unicast-routing

!

ipv6 dhcp pool LAN

address prefix 2001:db8:1984:604::/64

exit

!

interface gig0/1.60

ipv6 enable

ipv6 address prefix 2001:db8:1984:604::1/64

ipv6 dhcp server LAN

ipv6 nd managed-config-flag

exit

Második rétegbeli redundancia megvalósítása

Vezetőség épület

6. ábra: Második rétegbeli redundancia a Vezetőség épületben

SW V kapcsoló

spanning-tree vlan 30,40,50,70,100

spanning-tree mode rapid-pvst

!

interface range fa0/21 - 22

description SwV-SwV3

channel-group 3 mode active

channel-protocol lacp

exit

!

interface range fa0/23 - 24

description SwV-SwV2

channel-group 1 mode active

channel-protocol lacp

exit

!

interface po1

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 30,40,50,70,100

switchport trunk native vlan 99

exit

!

interface po3

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 30,40,50,70,100

switchport trunk native vlan 99

exit

SW V-2 kapcsoló

spanning-tree vlan 30,40,50,70,100

spanning-tree mode rapid-pvst

!

interface range fa0/21 - 22

description SwV-SwV2

channel-group 2 mode active

channel-protocol lacp

exit

!

interface range fa0/23 - 24

description SwV-SwV2

channel-group 1 mode active

channel-protocol lacp

exit

!

interface po1

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 30,40,50,70,100

switchport trunk native vlan 99

exit

!

interface po2

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 30,40,50,70,100

switchport trunk native vlan 99

exit

SW V-3 kapcsoló

spanning-tree vlan 30,40,50,70,100

spanning-tree mode rapid-pvst

!

interface range fa0/21 - 22

description SwV-SwV3

channel-group 3 mode active

channel-protocol lacp

exit

!

interface range fa0/23 - 24

description SwV2-SwV3

channel-group 2 mode active

channel-protocol lacp

exit

!

interface po2

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 30,40,50,70,100

switchport trunk native vlan 99

exit

!

interface po3

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 30,40,50,70,100

switchport trunk native vlan 99

exit

Fejlesztés épület

7. ábra: Második rétegbeli redundancia a Fejlesztés épületben

SW F kapcsoló

interface range fa0/23 - 24

description SwF-SwF-2

channel-group 1 mode active

channel-protocol lacp

exit

!

interface po1

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 10,40,60,100

switchport trunk native vlan 99

exit

SW F-2 kapcsoló

interface range fa0/23 - 24

description SwF-SwF-2

channel-group 1 mode active

channel-protocol lacp

exit

!

interface po1

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 10,40,60,100

switchport trunk native vlan 99

exit

Harmadik rétegbeli redundancia megvalósítása

Vezetőség épület

8. ábra: Harmadik rétegbeli redundancia a Vezetőség épületben

RV forgalomirányító

interface g0/1

standby version 2

standby 1 ip 10.100.1.254

standby 1 priority 150

standby 1 preempt

exit

!

interface gig0/1.30

standby version 2

standby 1 ip 10.30.1.254

standby 1 priority 150

standby 1 preempt

exit

!

interface gig0/1.40

standby version 2

standby 1 ip 10.40.1.254

standby 1 priority 150

standby 1 preempt

exit

!

interface gig0/1.50

standby version 2

standby 1 ip 10.50.1.254

standby 1 priority 150

standby 1 preempt

exit

!

interface gig0/1.70

standby version 2

standby 1 ip 10.70.1.254

standby 1 priority 150

standby 1 preempt

exit

!

interface gig0/1.80

standby version 2

standby 1 ip 10.80.1.254

standby 1 priority 150

standby 1 preempt

exit

!

RV-2 forgalomirányító

interface g0/1

standby version 2

standby 1 ip 10.100.1.254

exit

!

interface gig0/1.30

standby version 2

standby 1 ip 10.30.1.254

exit

!

interface gig0/1.40

standby version 2

standby 1 ip 10.40.1.254

exit

!

interface gig0/1.50

standby version 2

standby 1 ip 10.50.1.254

exit

!

interface gig0/1.70

standby version 2

standby 1 ip 10.70.1.254

exit

!

interface gig0/1.80

standby version 2

standby 1 ip 10.80.1.254

exit

Vezetéknélküli hálózat konfigurációja

Raktár épület

interface gig0/0

description WiFi-GW

ip address 10.10.2.254 255.255.255.0

ip nat inside

no shutdown

exit

!

ip dhcp excluded-address 10.10.2.254

!

ip dhcp pool R-WiFi

dns 200.100.0.20

lease 0 1 30

default 10.10.2.254

network 10.10.2.0 255.255.255.0

exit

9. ábra: Vezeték nélküli internetelérés topológiája a Raktár épületben

Fejlesztés épület

interface gig0/1

description F-WiFi-GW

ip address 10.10.3.254 255.255.255.128

no shutdown

exit

!

ip dhcp excluded-address 10.10.3.254

!

ip dhcp pool F-WiFi

dns 10.80.0.2

lease 0 1 30

default 10.10.3.254

network 10.10.3.128 255.255.255.128

exit

10. ábra: Vezeték nélküli internetelérés topológiája a fejlesztés épületben

Kávézó épület

int gig0/0

desc RK-APK

ip address 10.10.4.254 255.255.255.0

no sh

ip nat inside

exit

!

int gig0/2

desc RK-APKG

ip address 10.20.4.254 255.255.255.0

no sh

ip nat inside

exit

!

ip dhcp excluded-address 10.20.4.254

ip dhcp excluded-address 10.10.4.254

!

ip dhcp pool K-Dolgozok

dns 200.100.0.20

lease 0 1 30

default 10.10.4.254

network 10.10.4.0 255.255.255.0

exit

!

ip dhcp pool K-Vendeg

dns 200.100.0.20

lease 0 1 30

default 10.20.4.254

network 10.20.4.0 255.255.255.0

exit

11. ábra: Vezeték nélküli internetelérés topológiája a kávézó épületben

12. ábra: AP-K konfigurációja

13. ábra: AP-KG konfigurációja

Statikus forgalomirányítás konfigurációja.

Vezetőség épület

RV forgalomirányító

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.100.0.17

Raktár épület

RR forgalomirányító

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.100.0.2

Fejlesztés épület

RF forgalomirányító

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.100.0.10

Kávézó épület

RK forgalomirányító

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.100.0.6

Dinamikus forgalomirányítás konfigurációja.

Fejlesztés épület

ASA tűzfal

router ospf 1

log-adjacency-changes

network 10.201.0.0 255.255.255.252 area 0

default-information originate

!

RF forgalomirányító

interface GigabitEthernet0/0

description RF-RF2

ip ospf authentication message-digest

ip ospf message-digest-key 1 md5 cisco

exit

!

router ospf 1

log-adjacency-changes

passive-interface GigabitEthernet0/1

network 10.10.3.0 0.0.0.127 area 0

network 10.40.3.0 0.0.0.255 area 0

network 10.60.3.0 0.0.0.255 area 0

network 10.201.0.0 0.0.0.3 area 0

exit

!

RF-2 forgalomirányító

interface GigabitEthernet0/0

description RF2-RF

ip ospf authentication message-digest

ip ospf message-digest-key 1 md5 cisco

exit

!

router ospf 3

log-adjacency-changes

passive-interface GigabitEthernet0/1

passive-interface GigabitEthernet0/2

network 10.10.3.128 0.0.0.127 area 3

network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 3

network 10.100.3.0 0.0.0.7 area 3

network 10.100.3.8 0.0.0.3 area 3

exit

!

Statikus címfordítás megvalósítása

Vezetőség épület

RV forgalomirányító

ip nat inside source static 10.80.1.1 200.100.0.19

ip nat inside source static 10.80.1.2 200.100.0.20

!

RV-2 forgalomirányító

ip nat inside source static 10.80.1.1 200.100.0.19

ip nat inside source static 10.80.1.2 200.100.0.20

!

Dinamikus címfordítás megvalósítása

Vezetőség épület

RV forgalomirányító

ip nat inside source list LAN interface gig0/0/0 overload

!

interface gig0/1

description RV-SwV

ip nat inside

no shutdown

exit

!

interface gig0/1.30

ip nat inside

no shutdown

exit

!

interface gig0/1.40

ip nat inside

no shutdown

exit

!

interface gig0/1.50

ip nat inside

no shutdown

exit

!

interface gig0/1.70

ip nat inside

no shutdown

exit

!

interface gig0/1.80

ip nat inside

no shutdown

exit

!

interface gig0/0/0

ip nat outside

no shutdown

exit

!

Raktár épület

RR forgalomirányító

ip nat inside source list LAN interface gig0/0/0 overload

!

interface gig0/1

description RR-SwR

ip nat inside

no shutdown

exit

!

interface gig0/1.60

description R-Vezetoseg-GW

ip nat inside

no shutdown

exit

!

interface gig0/1.40

description R-Security-GW

ip nat inside

no shutdown

exit

!

interface gig0/0

description WiFi-GW

ip nat inside

no shutdown

exit

!

interface gig0/0/0

description ISP

ip nat outside

no shutdown

exit

!

Fejlesztés épület

ASA tűzfal

interface gig1/1

nameif inside

exit

!

interface gig1/2

nameif outside

exit

!

object network INSIDE-LEAD

subnet 10.60.3.0 255.255.255.0

nat (inside,outside) dynamic interface

object network INSIDE-SECURITY

subnet 10.40.3.0 255.255.255.0

nat (inside,outside) dynamic interface

object network INSIDE-WIFI

subnet 10.10.3.128 255.255.255.128

nat (inside,outside) dynamic interface

object network INSIDE-WORKER

subnet 10.10.3.0 255.255.255.128

nat (inside,outside) dynamic interface

exit

!

Kávézó épület

RK forgalomirányító

ip nat inside source list LAN interface gig0/0/0 overload

!

int gig0/0

desc RK-APK

ip nat inside

no shutdown

exit

!

int gig0/1

desc RK-SwK

ip nat inside

no shutdown

exit

!

interface gig0/1.60

description R-Vezetoseg-GW

ip nat inside

no shutdown

exit

!

int gig0/2

desc RK-APKG

ip nat inside

no shutdown

exit

!

int gig0/0/0

desc ISP

ip nat outside

no shutdown

exit

!

WAN összeköttetés

14. ábra: FTTB összeköttetés a Fejlesztés és a Vezetőség épületek között

Vezetőség épület

RV-2 forgalomirányító

interface GigabitEthernet0/0/0

description WAN

ip address 10.0.0.1 255.255.255.252

!

Fejlesztés épület

RF-2 forgalomirányító

interface GigabitEthernet0/0/0

description WAN

ip address 11.0.0.2 255.255.255.252

!

VPN kapcsolat megvalósítása

Vezetőség épület

15. ábra: VPN elérés az RV forgalomirányító és Home User között

RV forgalomirányító

aaa new-model

aaa authentication login VPN-user local

aaa authorization network VPN-group local

ip local pool VPN-pool 192.168.0.129 192.168.0.253

!

crypto isakmp enable

crypto isakmp policy 1

authentication pre-share

encryption aes

hash sha

group 5

lifetime 86400

exit

!

crypto isakmp client configuration group VPN-group

key cisco

pool VPN-pool

netmask 255.255.255.0

exit

!

crypto ipsec transform-set 1 esp-des esp-sha-hmac

crypto dynamic-map DMAP 1

set transform-set 1

reverse-route

exit

!

crypto map SMAP client authentication list VPN-user

crypto map SMAP isakmp authorization list VPN-group

crypto map SMAP client configuration address respond

crypto map SMAP 1 ipsec-isakmp dynamic DMAP

!

interface gig0/0/2

crypto map SMAP

exit

Hálózatkonfigurációs program

16. ábra: [Options] → [Preferences] → [Miscellaneous] fülnél bekapcsoljuk a külső elérést

17. ábra: Hálózati Kontroller beépítése a hálózatba

18. ábra: IP cím megadása a Hálózati Kontrollernek

19. ábra: Alapértelmezett átjáró beállítása a Hálózati Kontrolleren

20. ábra: Port megnyitása LAN-on

21. ábra: Elérés tesztelése külső böngészővel

22. ábra: Felhasználó létrehozása a Hálózai Kontrollerhez

23. ábra: Belépés a létrehozott felhasználóba

24. ábra: Hálózati Kontroller Webes felületének főoldala

25. ábra: SwR "enable" belépésének adatai

26. ábra: SwR hálózati eszközkénti hozzáadása

27. ábra: SwR hozzáadva hálózati eszközként és elérhető

28. ábra: SwR kapcsolón keresztül elérhető végponti eszközök és adataik

29. ábra: Hálózatkonfigurációs Python program

30. ábra: Python program kimenete

ACL-ek

Vezetőség épület

RV forgalomirányító

ip access-list extended OUTGOING

permit tcp any gt 1024 host 200.100.0.20 eq 53

permit udp any gt 1024 host 200.100.0.20 eq 80

permit udp any gt 1024 host 200.100.0.20 eq 443

ip access-list extended INCOMING

permit tcp host 200.100.0.20 eq 53 any gt 1024

permit udp host 200.100.0.20 eq 80 any gt 1024

permit udp host 200.100.0.20 eq 443 any gt 1024

exit

!

interface gig0/0/1

ip access-group INCOMING in

ip access-group OUTGOING out

exit

!

ASA tűzfal konfigurációja

Fejlesztés épület

ASA tűzfal

interface GigabitEthernet1/1

nameif inside

security-level 100

ip address 10.201.0.2 255.255.255.252

!

interface GigabitEthernet1/2

nameif outside

security-level 0

ip address 200.100.0.9 255.255.255.252

!

object network INSIDE-LEAD

subnet 10.60.3.0 255.255.255.0

nat (inside,outside) dynamic interface

object network INSIDE-SECURITY

subnet 10.40.3.0 255.255.255.0

nat (inside,outside) dynamic interface

object network INSIDE-WIFI

subnet 10.10.3.128 255.255.255.128

nat (inside,outside) dynamic interface

object network INSIDE-WORKER

subnet 10.10.3.0 255.255.255.128

nat (inside,outside) dynamic interface

!

route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 200.100.0.10 1

!

class-map inspection_default

match default-inspection-traffic

!

policy-map type inspect dns preset_dns_map

parameters

message-length maximum 512

policy-map global_policy

class inspection_default

inspect dns preset_dns_map

inspect ftp

inspect tftp

exit

!

service-policy global_policy global

!

telnet timeout 5

ssh timeout 5

!

router ospf 1

log-adjacency-changes

network 10.201.0.0 255.255.255.252 area 0

default-information originate

!

Windows szerver telepítése virtuális gépre

Címtár (Active Directory) megvalósítása

Fájl és nyomtató megosztás konfigurálása

Automatizált szoftvertelepítés konfigurálása

Automatizált mentés konfigurálása

Linux szerver telepítése virtuális gépre

Operációs rendszer feltelepítése

31. ábra: Ubuntu felhasználó létrehozása

32. ábra: Új hálózati kártya hozzáadása

33. ábra: Az új hálózati kártya beállítása

34. ábra: Az új kártya működésének tesztelése

DHCP megvalósítása

35. ábra: Szükséges csomagok letöltése és telepítése DHCP-hez

36. ábra: DHCP konfigurációs fájl (1. rész)

37. ábra: DHCP konfigurációs fájl (2. rész)

38. ábra: Címosztás interfészhez rendelése

39. ábra: Szolgáltatás futásának ellenőrzése

DNS szerver megvalósítása

40. ábra: Jelenlegi konfiguráció leállítása és törlése

41. ábra:Szükséges csomagok letöltése és telepítése DNS-hez(1. rész)

42. ábra: Szükséges csomagok letöltése és telepítése DNS-hez(2. rész)

43. ábra: 53-as port beállítása

44. ábra: DNS szűrő beállítása

45. ábra: IP cím beállítása

46. ábra: Weboldalunk domain-jének beállítása

47. ábra: Szolgáltatás újraindítása és ellenőrzése

48. ábra: Szerver beállítása névszerverként (1. rész)

49. ábra: Szerver beállítása névszerverként (2. rész)

HTTP/HTTPS szerver konfigurálása

50. ábra: Szükséges csomagok letöltése és telepítése HTTPS-hez

51. ábra: Minimális információátadás beállítása

52. ábra: Szervernév beállítása

53. ábra: Szolgáltatás újraindítása

54. ábra: Jogosultág beállítás a mappára

55. ábra: Előre elkészített fájlok átimportálása

56. ábra: Weboldal konfigurációjának beállítása

57. ábra: Új oldal aktiválása és régi oldal deaktiválása, majd a szolgáltatás újraindítása

58. ábra: Weboldal elérés tesztelése

Cisco Packet Tracer Tesztelés

Teszteléshez használt szoftverek és/vagy parancsok

- show

- ping

- tracert

- ipconfig

- Beépített böngésző

- Beépített SSH kliens

- Beépített VPN kliens

VLAN elérési teszt

- Tesztelés megnevezése: Kapcsolat 2 különböző VLAN között

- Elvárás: A csomagok megérkezzenek és visszaküldje őket a célgép

- Eredmény: Sikeres a művelet

- Bizonyíték: (kép)

59. ábra: Ping Fd3 PC és Fvezetoseg PC közt

EtherChannel teszt

- Tesztelés megnevezése: EtherChannel-en keresztül elérés SwF és SwF2 kapcsolók közt

- Elvárás: A kapcsolók elérjék egymást egyik vonal lekapcsolása esetén is

- Eredmény: Sikeres a művelet

- Bizonyíték: (kép)

60. ábra: Pingelés EtherChannel-en keresztül

HSRP teszt

- Tesztelés megnevezése: HSRP tesztelése, ha az egyik forgalomirányító nem elérhető

- Elvárás: A csomagok kimenjenek a másik forgalomirányítón

- Eredmény: Sikeres a művelet

- Bizonyíték: (kép)

61. ábra: HSRP tesztelése

Linux DHCP teszt

- Tesztelés megnevezése: DHCP tesztelése a Linux szerverről

- Elvárás: A Linux szerver osszon ki egy megfelelő IPv4 címet a célgépnek.

- Eredmény: Sikeres a művelet

- Bizonyíték: (kép)

62. ábra: Linux IPv4 címkiosztása

Linux DHCPv6 teszt

- Tesztelés megnevezése: DHCPv6 tesztelése a Linux szerverről

- Elvárás: A Linux szerver osszon ki egy megfelelő IPv6 címet a célgépnek.

- Eredmény: Sikeres a művelet

- Bizonyíték: (kép)

63. ábra: Linux IPv6 címkiosztása

ASA NAT teszt

- Tesztelés megnevezése: ASA tűzfal eszköz NAT teszt

- Elvárás: Az ASA tűzfal NAT-oljon

- Eredmény: Sikeres a művelet

- Bizonyíték: (kép)

64. ábra: ASA NAT

Dinamikus NAT teszt

- Tesztelés megnevezése: Raktár épület forgalomirányító PAT teszt

- Elvárás: A forgalomirányító Dinamikus NAT-ot hajtson végre

- Eredmény: Sikeres a művelet

- Bizonyíték: (kép)

65. ábra: RR forgalomirányító NAT

Forgalomirányítón Dinamikus és Statikus NAT teszt

- Tesztelés megnevezése: Vezetőség épület forgalomirányítójának NAT-olása

- Elvárás: A forgalomirányító NAT-oljon

- Eredmény: Sikeres a művelet

- Bizonyíték: (kép)

66. ábra: RV forgalomirányító NAT

WiFi kapcsolat teszt

- Tesztelés megnevezése: AP-K tesztelése

- Elvárás: Az AP eszközre lehessen csatlakozni telefonnal internetelérés miatt

- Eredmény: Sikeres a művelet

- Bizonyíték: (kép)

67. ábra: Dolgozói telefon felcsatlakozik az AP-re

Feszítőfa protokoll teszt

- Tesztelés megnevezése: DHCP tesztelése a Linux szerverről

- Elvárás: A Linux szerver osszon ki egy megfelelő címet a tesztgépnek.

- Eredmény: Sikeres a művelet.

- Bizonyíték: (kép)

68. ábra: Tesztelés előtt és közbeni kép a topológiáról

SSH elérés teszt

- Tesztelés megnevezése: SSH elérés Fd3 PC-ről RF forgalomirányítóra

- Elvárás: A PC be tudjon lépni SSH-val a forgalomirányítóra

- Eredmény: Sikeres a művelet

- Bizonyíték: (kép)

69. ábra: SSH belépés Fd3-ról RF-re

HTTP és DNS Linux szerveren teszt

- Tesztelés megnevezése: HTTP és DNS tesztelése Fd1 PC-n

- Elvárás: A PC böngészőjében jelenjen meg a weboldal a domain alapján

- Eredmény: Sikeres a művelet

- Bizonyíték: (kép)

70. ábra: HTTP weboldal elérés

HTTPS és DNS Linux szerveren teszt

- Tesztelés megnevezése: HTTPS és DNS tesztelése Fd1 PC-n

- Elvárás: A PC böngészőjében jelenjen meg a weboldal a domain alapján

- Eredmény: Sikeres a művelet

- Bizonyíték: (kép)

71. ábra: HTTPS weboldal elérés

CBAC teszt

- Tesztelés megnevezése: CBAC RV eszköz teszt

- Elvárás: A CBAC ki kell engedje a megadott üzeneteket

- Eredmény: Sikeres a művelet

- Bizonyíték: (kép)

72. ábra: CBAC működése

AAA teszt

- Tesztelés megnevezése: Felhasználó kérése a RADIUS szervertől

- Elvárás: Sikeres belépés az AAA felhasználóval

- Eredmény: Sikeres a művelet

- Bizonyíték: (kép)

73. ábra: Belépési adatok és sikeres belépés

Syslog teszt

- Tesztelés megnevezése: Naplózás Syslog-gal teszt

- Elvárás: Az eszköz naplózza az eseményeket

- Eredmény: Sikeres a művelet

- Bizonyíték: (kép)

74. ábra: Syslog naplózás szerver szemszögből

NTP teszt

- Tesztelés megnevezése: NTP szerverrel időbeállítás

- Elvárás: Szinkronizálja az időt a szerverhez

- Eredmény: Sikeres a művelet

- Bizonyíték: (kép)

75. ábra: Időszinkronizálás NTP-vel

VPN kapcsolat teszt

- Tesztelés megnevezése: VPN kapcsolat otthonról a vezetőségi épületbe

- Elvárás: A HOuser be tudjon VPN-ezni a hálózatba

- Eredmény: Sikeres a művelet

- Bizonyíték: (kép)

76. ábra: VPN kapcsolat tesztelése

Hálózatkonfigurációs program teszt

- Tesztelés megnevezése: Hálózatkonfigurációs program tesztelése

- Elvárás: A Python program megmutatja melyik eszközök vannak kötve az SwR-re

- Eredmény: Sikeres a művelet.

- Bizonyíték: (kép)

77. ábra: Hálózatkonfigurációs program kimenete

Oracle VM VirtualBox tesztelés

Teszteléshez használt tesztgép operációs rendszere0

- Windows 10 2022 (22H2)

Windows szerver teszt

Linux szerver teszt

DHCP teszt

- Tesztelés megnevezése: DHCP tesztelése a Linux szerverről

- Elvárás: A Linux szerver osszon ki egy megfelelő címet a tesztgépnek.

- Eredmény: Sikeres a művelet.

- Bizonyíték: (kép)

78. ábra: Linux szerver IPv4 címet osztott ki

DNS teszt

- Tesztelés megnevezése: DNS tesztelése a Linux szerverről

- Elvárás: A Linux szerver DNS információkat küldjön

- Eredmény: Sikeres a művelet

- Bizonyíték: (kép)

79. ábra: DNS tesztelése

80. ábra: Weboldal elérése domain által

HTTP/HTTPS teszt

- Tesztelés megnevezése: Weboldal elérés tesztelése a Linux szerverről

- Elvárás: A Linux szerveren futó weboldal elérhető legyen a tesztgépről

- Eredmény: Sikeres a művelet.

- Bizonyíték: (kép)

81. ábra: Weboldal elérhető a szerver IP címe alapján

Felhasznált szoftverek

- Cisco Packet Tracer (v8.2.2)

- Github

- MS Onedrive

- MS Planner

- MS PowerPoint 2019

- MS Word 2019

- Oracle VM VirtualBox (7.0.10)

- Python 3.13.1 (v2022.16.1)

- Visual Studio Code (1.98.2)

Ábrajegyzék

1. ábra: Teljes topológia képe	6

2. ábra: Raktár topológia	6

3. ábra: Kávézó topológia	6

4. ábra: Fejlesztés topológia	7

5. ábra: Vezetőség topológia	7

6. ábra: Második rétegbeli redundancia a Vezetőség épületben	29

7. ábra: Második rétegbeli redundancia a Fejlesztés épületben	32

8. ábra: Harmadik rétegbeli redundancia a Vezetőség épületben	33

9. ábra: Vezeték nélküli internetelérés topológiája a Raktár épületben	35

10. ábra: Vezeték nélküli internetelérés topológiája a fejlesztés épületben	36

11. ábra: Vezeték nélküli internetelérés topológiája a kávézó épületben	37

12. ábra: AP-K konfigurációja	38

13. ábra: AP-KG konfigurációja	38

14. ábra: FTTB összeköttetés a Fejlesztés és a Vezetőség épületek között	46

15. ábra: VPN elérés az RV forgalomirányító és Home User között	47

16. ábra: [Options] → [Preferences] → [Miscellaneous] fülnél bekapcsoljuk a külső elérést	48

17. ábra: Hálózati Kontroller beépítése a hálózatba	48

18. ábra: IP cím megadása a Hálózati Kontrollernek	49

19. ábra: Alapértelmezett átjáró beállítása a Hálózati Kontrolleren	49

20. ábra: Port megnyitása LAN-on	49

21. ábra: Elérés tesztelése külső böngészővel	49

22. ábra: Felhasználó létrehozása a Hálózai Kontrollerhez	50

23. ábra: Belépés a létrehozott felhasználóba	50

24. ábra: Hálózati Kontroller Webes felületének főoldala	51

25. ábra: SwR "enable" belépésének adatai	51

26. ábra: SwR hálózati eszközkénti hozzáadása	52

27. ábra: SwR hozzáadva hálózati eszközként és elérhető	52

28. ábra: SwR kapcsolón keresztül elérhető végponti eszközök és adataik	52

29. ábra: Hálózatkonfigurációs Python program	53

30. ábra: Python program kimenete	53

31. ábra: Ubuntu felhasználó létrehozása	57

32. ábra: Új hálózati kártya hozzáadása	57

33. ábra: Az új hálózati kártya beállítása	58

34. ábra: Az új kártya működésének tesztelése	58

35. ábra: Szükséges csomagok letöltése és telepítése DHCP-hez	59

36. ábra: DHCP konfigurációs fájl (1. rész)	60

37. ábra: DHCP konfigurációs fájl (2. rész)	60

38. ábra: Címosztás interfészhez rendelése	61

39. ábra: Szolgáltatás futásának ellenőrzése	61

40. ábra: Jelenlegi konfiguráció leállítása és törlése	62

41. ábra:Szükséges csomagok letöltése és telepítése DNS-hez(1. rész)	62

42. ábra: Szükséges csomagok letöltése és telepítése DNS-hez(2. rész)	62

43. ábra: 53-as port beállítása	63

44. ábra: DNS szűrő beállítása	63

45. ábra: IP cím beállítása	63

46. ábra: Weboldalunk domain-jének beállítása	63

47. ábra: Szolgáltatás újraindítása és ellenőrzése	64

48. ábra: Szerver beállítása névszerverként (1. rész)	64

49. ábra: Szerver beállítása névszerverként (2. rész)	64

50. ábra: Szükséges csomagok letöltése és telepítése HTTPS-hez	65

51. ábra: Minimális információátadás beállítása	65

52. ábra: Szervernév beállítása	66

53. ábra: Szolgáltatás újraindítása	66

54. ábra: Jogosultág beállítás a mappára	66

55. ábra: Előre elkészített fájlok átimportálása	66

56. ábra: Weboldal konfigurációjának beállítása	67

57. ábra: Új oldal aktiválása és régi oldal deaktiválása, majd a szolgáltatás újraindítása	67

58. ábra: Weboldal elérés tesztelése	67

59. ábra: Ping Fd3 PC és Fvezetoseg PC közt	68

60. ábra: Pingelés EtherChannel-en keresztül	68

61. ábra: HSRP tesztelése	69

62. ábra: Linux IPv4 címkiosztása	69

63. ábra: Linux IPv6 címkiosztása	70

64. ábra: ASA NAT	70

65. ábra: RR forgalomirányító NAT	71

66. ábra: RV forgalomirányító NAT	71

67. ábra: Dolgozói telefon felcsatlakozik az AP-re	71

68. ábra: Tesztelés előtt és közbeni kép a topológiáról	72

69. ábra: SSH belépés Fd3-ról RF-re	72

70. ábra: HTTP weboldal elérés	73

71. ábra: HTTPS weboldal elérés	73

72. ábra: CBAC működése	74

73. ábra: Belépési adatok és sikeres belépés	74

74. ábra: Syslog naplózás szerver szemszögből	75

75. ábra: Időszinkronizálás NTP-vel	75

76. ábra: VPN kapcsolat tesztelése	76

77. ábra: Hálózatkonfigurációs program kimenete	76

78. ábra: Linux szerver IPv4 címet osztott ki	77

79. ábra: DNS tesztelése	78

80. ábra: Weboldal elérése domain által	78

81. ábra: Weboldal elérhető a szerver IP címe alapján	79

Zoli: 120 oldal

Zalán: 100-110 oldal

Milán: 70 oldal